Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-44-02 (4060262)

от 4 декабря 2002 г.

приспособление для уборки крупяных культур РСМ-091.50

Приспособление для уборки крупяных культур РСМ-091.50

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ОАО "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для уборки крупяных культур РСМ-091.50 |  |  |
| Назначение | Предназначено для установки на комбайн "ДОН-091" при уборке крупяных культур (просо, гречихи) и мелкомасляничных крестоцветных культур (горчица, рапс, рыжик) |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Потери зерна, % |  | 1,62 |
| в том числе: |  |  |
| за подборщиком |  | 0,42 |
| за молотилкой |  | 1,20 |
| Содержание основного зерна, % |  | 93,5 |
| Дробление и обрушивание зерна, % |  | 1,7 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 4,8 |
| Производительность, га/т |  | Производительность за час основного времени 3,54/3,00 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска |  | ## Встраиваемое в комбайн |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | ### Не требуется |
| - настройка рабочих органов |  | ### Не требуется |
| - время подготовки машины к работе (монтаж), чел.-ч. |  | 2,07 |
| Агрегатирование |  | ### Зерноуборочный комбайн "ДОН-091" |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | ### Не требуется |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ### С установкой приспособления безопасность конструкции комбайна не изменилась |

Описание конструкции машины

Приспособление состоит из раздельно монтируемых на комбайне составных частей: комплекта сменных пробивных решет с диаметром отверстий 4 и 7 мм; подсевной крышки, комплекта домолачивающего устройства (звездочки и цепи); крышки домолотки

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Масса полного комплекта составных частей приспособления, кг | 48 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Потери зерна составили 1,62%, в том числе за подборщиком 0,42%, за молотилкой 1,2, при 1,5% по ТЗ Содержание дробленого и обрушенного зерна в бункере составило 1,7% при 5,0%, не более по ТЗ. Содержание сорной примеси составило 4,8%, при 5,0%, не более по ТЗ |
| Производительность | При скорости движения 6,36 км/ч производительность за час основного времени составила – 3,54 га (3,00т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил кг/га – 5,50 |
| Безопасность движения | На безопасность движения комбайна приспособление не влияет. |
| Техническое обслуживание | В систему технического обслуживания входят: техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке; ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 10 часов работы. Первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы; техническое обслуживание при хранении. Трудоемкость ЕТО составила 0,05 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | 659702, Алтайский край, с. Поспелиха ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная Машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | ##### Митюковский В.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-44-02 (4060262) от 4 декабря 2002 года |