Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-44-09 (4040022)

Полуприцеп-цистерна VFW Тандем

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "Флигль Сибирь" | 659700, с. Поспелиха, Алтайского края, Поспелихинского района |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп-цистерна VFW Тандем |  |  |
| Назначение | Предназначена для транспортирования и внесений в почву жидких органических удобрений, а также различных жидкостей (воды, сенажного отстоя и т.п.) сельскохозяйственного назначения. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Фактическая доза внесения удобрений, кг/га |  | 14500 |
| Ширина внесения, м |  | 12 |
| Угол фактического распыла, град. |  | 45 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединения на трактор) |  | Полуприцепная |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), ч |  | 0,07 |
| Агрегатируется |  | Тракторы класса 2 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 45 до 68 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,36 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: рамы, шасси, цистерна, тягово-сцепного устройства, гидросистемы, тарельчатого распределителя, компрессора, электрооборудования, тормозной системы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 8130 |
| ширина | 2440 |
| высота | 3040 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором МТЗ-1221, мм: |  |
| длина | 12730 |
| ширина | 2440 |
| высота | 3040 |
| Масса машины, кг | 4150 |
| Длина цистерны, мм | 5000 |
| Диаметр цистерны, мм | 1700 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Общая ширина внесения органических удобрений составила 12 м и соответствует требованиям ТУ. Качество распределения удобрений по рабочей ширине внесения и ходу движения удовлетворительное и соответствует отечественным агрегатирования. Полуприцеп-цистерна удовлетворительно выполняет технологический процесс и найдет применение в комплексе машин для механизации животноводства, в хозяйствах, где имеется большое количество поголовья скота. |
| Производительность | За час основного времени - 8,0 га За час эксплуатационного времени – 1,9 га Удельный расход топлива - 4,5 кг/га |
| Безопасность движения | Полуприцеп-цистерна оборудована рабочим и стояночным тормозом, всеми световыми приборами, предусмотренным "Правилам дорожного движения. Транспортная скорость составила до 30 км/ч" |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено следующее: - обкатка – 0,73 чел.-ч.; - ЕТО – 0,36 чел.- ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В процессе испытаний выявлено 11 несоответствий по шести пунктам ТУ. Полуприцеп-цистерна соответствует требованием НД по показателям назначения и надежности и не соответствует четырем пунктам ССБТ. Полуприцеп-цистерна удовлетворительно выполняет технологический процесс и рекомендуется к применению и постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-44-09 (4040022) от 02 декабря 2009 года |