Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л  и с п ы т а н и й

№ 01-44-12 (4060172)

Жатка валковая навесная ЖН-7Б.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Назаровский механический завод" | 662200Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, владение 10, строение 54 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка валковая навесная ЖН-7Б.00.000 |  |  |
| Назначение | Жатка предназначена для скашивания и укладки стеблей зерновых культур в валки при раздельном способе уборки. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 6,85 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 8,63 |
| Высота среза, средняя, см |  | 13,9 |
| Потери зерна за жаткой (при полеглости до 20%), всего, % |  | 0,027 |
| Характеристика валка, см: |  |  |
| - толщина |  | 22,3 |
| - высота |  | 13,3 |
| - ширина |  | 104,5 |
| -просвет между почвой и валком |  | 10,3 |
| Производительность |  | В час основного времени 5,91га |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) |  | Навешивается непосредственно на комбайны "Енисей" и "Нива" через специальную навеску. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический, двумя гидроцилинд-рами комбайна |
| - настройка рабочих органов |  | Высота среза с помощью перестановки копирующих башмаков, частота вращения мотовила – гидрофицированным вариатором, положения мотовила: по вертикали– гидроцилиндрами, по горизонтали– вручную. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,33 ч |
| Агрегатирование |  | Комбайны зерноуборочные самоход- ные "Енисей" и "Нива", |
| Потребляемая мощность, кВт |  | Менее 11 кВ |
| Трудоемкость ежесменного ТО. |  | 0,18 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины комбайна |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка состоит из: платформы; мотовила; режущего аппарата; полотенно-планчатого транспортёра, гидравлической системы; привода рабочих органов. Платформа жатки состоит из: главной балки, с приваренными к ней кронштейнами крепления подвесок блоков пружин уравновешивания, двух боковин с установленными на них носками и делителями. Механизмы привода рабочих органов расположены на правой боковине. Выбросное окно расположено с левой стороны. Мотовило эксцентриковое. Привод мотовила: ремённая передача, гидрофицированный вариатор и цепная передача. Режущий аппарат оснащён планетарным механизмом "Шумахер". Полотенно–планчатый транспортёр - прорезиненное полотно шириной 1020мм с литыми планками и приводом через редуктор. Привод жатки клиноремённой передачей от верхнего вала навески. Гидросистема жатки предназначена для изменения частоты вращения мотовила и перемещения мотовила по вертикали.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, жатки ( с навеской), мм |  |
| длина | 3850 |
| ширина | 7300 |
| высота | 1600 |
| Ширина захвата, м | 6,8 |
| Масса, кг | 1620 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,63 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Потери зерна: всего 0,027%, в несрезанных колосьях 0,002%.о |
| Производительность | За 1 час сменного времени в агрегате с комбайном "Енисей-1200-1" -4,68га, , при удельном расходе топлива 2,12 кг/га и рабочей скорости движения 8,63км/ч. |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен для движения только по внутрихозяйст-венным дорогам. Жатка оборудована световозращателями. транспортная скорость до 15км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и периодические ТО. Оперативная трудоёмкость ЕТО- 0,15чел-ч. Руководством эксплуатации полностью освещены все вопросы проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая навесная ЖН-7Б.00.000 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |
| Источник информации: | ##### № 01-44-12 (4060172) от 16 октября 2012 года |