Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-47-02 (1130112)

от 11 декабря  2002 года

косилки двухбрусной полунавесной КДП-4

косилка двухбрусная полунавесная КДП-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО ЦК ФПГ "Сибагромаш" | 658262, г. Рубцовск, Алтайского края, ул. Красная 100 Тел. (385-57) 9-21-23 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 |  |  |
| Назначение | Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. Косилка КДП-4 рекомендуется для работы на равнинных участках |  |
| Качество работы : |  |  |
| Показатели |  | Численные значения показателей |
| Высота среза, см |  | От 6,9 до 9,0 |
| Потери общие: |  |  |
| кг/га % к урожаю |  | От 0,054 до 0,180 От 0,90 до 2,66 |
| Производительность: |  | ##### Производительность за 1 ч, га – основного времени – 3,35 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| #### Способ агрегатирования |  | ## Полунавесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Ручная |
| Агрегатирование, кл |  | 1,4 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | От 4,9 до 6,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,19 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство в управлении |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 состоит из: - рамы; - двух модулей; - гидросистемы; - трансмиссии; - режущего аппарата - тяговой штанги; - шпренгеля; - шатуна; - пальцевого бр4уса; - наружного башмака; - прижимов; - пальцев пластин трения; - ножа; - внутреннего башмака. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |  |
| длина ширина высота |  |  | 3000 2400 2100 |
| - в транспортном положении, мм (в положении хранения) длина ширина высота |  |  | 4800 2590 2470 (по трактору) |
| ##### Ширина захвата, м |  |  | 3,8 |
| Масса, кг |  |  | 620 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  | До 9,0 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  | 18 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | В процессе испытаний установлено, что высота среза на скашивание костра составила от 7,4 до 7,9 см при скорости от 7,20 до 9,9 км/ч, на травосмеси от 8,2 до 8,3 см при скорости от 6,9 до 9,0 км/ч при установленной 8 см.. При увеличении скорости высота среза увеличивается из-за больших колебаний режущего аппарата, а также пальцевого бруса по длине из-за недостаточности. С увеличением скорости увеличивается и среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации по высоте среза. Косилка выполняет техпроцесс при скорости до 9 км,ч. |  |  |
| Производительность | Производительность косилки за 1 час основного времени составила – 3,35 га/ч, при скорости движения 8,96 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,54 кг/га. |  |  |
| Безопасность движения | На косилке КДП-4 предусмотрен перевод в транспортное положение. Косилка оборудована световозвращателями. Транспортная скорость составила 18 км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации косилки предусматривает следующие виды технического обслуживания: ТО при обкатке – трудоемкость составила 0,25 чел.-ч. ЕТО трудоемкость составила 0,19 чел.-ч ТО-1 – трудоемкость составила 0,49 чел.-ч ТО-2 – трудоемкость составила 0,92 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Косилка не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |  |
| Испытания провел: |  | В.И.Завгородний |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний ##### № 01-47-02 (1130112) от 11 декабря 2002 года |  |