Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-47-03 (4060322)

Комбайн зерноуборочный самоходный 101.00.00.000 с измельчителем-разбрасывателем

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайна зерноуборочного самоходного 101.00.00.000 |  |  |
| Назначение | Предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах страны, и с использованием дополнительных приспособлений может использоваться для уборки зернобобовых, крупянных, мелкосемянных культур, семенников трав, подсолнечника. Для уборки незерновой части урожая комбайн может оборудоваться копнителем, измельчителем-разбрасывателем, капотом. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Суммарные потери за комбайном, % |  | 1,22 |
| в том числе: |  |  |
| - потери за молотилкой |  | 0,68 |
| - потери за подборщиком |  | 0,54 |
| Качество зерна из бункера, % |  |  |
| - дробление |  | 1,6 |
| - сорная примесь |  | 0,6 |
| Качество измельчения соломы (масса фракций соломы длинной, мм)%: |  |  |
| От 0 до 100 |  | 80,6 |
| более 100 |  | 19,4 |
| Ширина разбрасывания соломы, м |  | 5,15 |
| Фракционный состав измельчения соломы, %: |  |  |
| Производительность за 1 час: |  |  |
| - основного времени, т (номинальная) |  | 14,2 (15,4) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на комбайн жатки, платформы подборщика |  | К наклонной камере комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов: |  |  |
| - число оборотов мотовила (транспортера подборщика) |  | Вариатор оборотов из кабины комбайна |
| - число оборотов барабана |  | Вариатором оборотов барабана из кабины комбайна |
| -число оборотов вентилятора |  | Вариатором оборотов вентилятора из кабины комбайна |
| - время подготовки машины к работе: |  |  |
| жатки |  | 0,7 чел.-ч |
| # платформы-подборщика |  | 0,7 чел.-ч |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,33 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Самоходный колесный зерноуборочный комбайн. Комплектуется жатками или платформой-подборщиком. Имеет молотильно-сепарирующий агрегат, ветрорешотную очистку. Для уборки незерновой части урожая может комплектоваться копнителем, измельчителем-разбрасывателем, копотом. Регулировка рабочих органов осуществляется из кабины оператора при помощи кнопок на пульте управления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры с жаткой ЖУ-6, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| ## длина | 12000 |
| ## ширина с выгрузным шнеком | 9000 |
| ## высота | 4220 |
| - в транспортном положении (дальний транспорт с платформой-подбор-щиком и ЖУ-6 на тележке) |  |
| ## длина | 16400 |
| ## ширина | 4100 |
| ## высота | 3900 |
| ##### Масса (с жаткой ЖУ-6), кг |  |
| ##### - конструкционная | 12485 |
| Емкость бункера, м3 | 5,00 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,31 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При урожайности 20,9 ц/га соотношение массы зерна к массе соломы составило 1:1,00. Суммарные потери зерна составили 1,22 %, в том числе за молотилкой 0,68% при 1,50, не более по ТУ. Дробленое зерно составило 1,6% при 2,0%, не более по ТУ и сорная примесь 0,6% при 3,0%, не более по ТУ. Качество измельчения соломы и ширина ее разбрасывания находятся в пределах требований ТУ. Комбайн устойчиво выполняет технологический процесс и вписывается в технологию производства сельхозкультур. |
| Производительность | При скорости движения 7,01 км/ч производительность за час основного времени составила 14,2 т, при определении номинальной производительности получено 15,4 т/ч. Производительность за час сменного времени составила 10,08 т. удельный расход топлива за время сменной работы получен 1,88 кг/т. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость комбайна составила 19,0 км/ч. Комбайн приспособлен к движению по дорогам. Имеет внешнюю сигнализацию, транспортную тележку. Тормозная система соответствует требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | За комбайном предусмотрено ЕТО, составившее 0,33 чел.-ч, ТО-1 – 1,58 чел.-ч, ТО-2 – 2,27 чел.-ч и при постановке на хранение – 3,15 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации достаточно полно отражены вопросы обслуживания комбайна. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявлено 17 несоответствий по трем пунктам ТУ, в том числе 15 отступлений по десяти пунктам ССБТ. Выявленные недостатки по безопасности требуют доработки конструкции. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Митюковский В.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-47-03 (4060322) от 05 декабря 2003 года |