Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-48-02 (1020062)

от 15 декабря   2002 года

культиватора-плоскореза КПШ-9/11

культиватор-плоскорез КПШ-9/11

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЦК ТФПГ ОАО "Сибагромаш" | 658210, г. Рубцовск, Алтайского края, ул. Красная, 100 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ-9/11 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для паровой и осенней обработки почвы, а также предпосевной обработки почв, легких по механическому составу, с максимальном сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения показателей |
| Глубина на осенней обработке почвы, см |  |  |  | От 7 до 18 |
| Среднеквадратическое отклонение, см |  |  |  | От 1,54 до 1,56 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц менее 1 мм в слое 0-5 см, % |  |  |  | От 1,3 до 1,6 |
| Сохранение стерни, % |  |  |  | От 77,5 до 78,6 |
| Забивание и залипание растительных органов |  |  |  | Не наблюдалось |
| Производительность: |  |  |  | ##### КПШ-9 – 6,29 га/час основного времени КПШ-11 – 6,78 га/час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| #### - навеска (присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | ## Навешивается с помощью автосцепки с гидросистемой трактора с помощью разрывных муфт |
| #### - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | ## Гидравлический с фиксированием пальцами требуемого положения |
| #### - настройка рабочих органов |  |  |  | ## Изменением положения опорных колес и хода цилиндров самоустанавливающихся колес |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч. |  |  |  | 0,2 |
| Агрегатирование |  |  |  | Тракторы класса 5,6, к-тн |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | От 188,1 до 19331 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,18/0,27 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена в работе. Не обеспечена при регулировках (несоответствие п.1.2.2 ГОСТ 12.2.111-85, п.2.1.7 ГОСТ 12.2.003-91) |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ-9/11 представляет собой полунавесное секционно- гидрофицированное орудие с плоскорежущими рабочими органами состоит из; рамы, состоящей из трех секций, средней и двух боковых, которые в свою очередь имеют дополнительные секции, позволяющие собирать орудие в двух вариантах КПШ-9 и КПШ-11, по количеству рабочих органов. Самоустанавливающиеся колеса крепящиеся к боковым основным либо дополнительным секциям рамы позволяет регулировать глубину обработки при работе и являются опорами при транспортировании |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата К-701, мм |  |  |  |  |
| - в рабочем положении: КПШ-9 - КПШ-11 |  |  |  | 10570; 8177; 3265 11400; 9880; 3265 |
| - в транспортном положении: КПШ-9 КПШ-11 |  |  |  | 13250; 4000; 3265 13400; 4000;3265 |
| ##### Ширина захвата м |  |  |  | КПШ-9 – 7,8; КПШ-11 – 9,6 |
| ##### Глубина обработки, см |  |  |  | От 7 до 18 |
| Масса машины, кг |  |  |  | КПШ-9 – 2109; КПШ-11 – 2275 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | До 10 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Не отвечает агротребованиям по стабильности глубины обработки и увеличению эрозионно-опасных частиц |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени |  | КПШ-9 – 6,25 га КАШ-11 – 6,78 га |  |  |
| Безопасность движения |  | Нет задних световозвращателей п.1.7 ГОСТ 12.2.111-85 |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков. выявленных при испытаниях |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |  |
| Испытания провел: |  |  | Г.В.Ячменен |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний ##### № 01-48-02 (1020062) от 15 декабря 2002 года |  |