Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-48-12 (1010022)

Плуг полунавесной ПП-9-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг полунавесной ПП-9-35 |  |  |
| Назначение | Плуг полунавесной ПП-9-35 предназначен для вспашки под зерновые и технические культуры на глубину до 30см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 (0,09 МПа), твердостью до 30 кг/см 2 (3,0 МПа) и влажностью 12-25%. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | От 3,38 до 3,53 |
| Глубина обработки, см |  | От 22,3 до24,7 |
| Крошение почвы, % (размеры фракции до 50мм) |  | От 77,2 до 71,8 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | От 93,6 до 92,4 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | От 12,5 до 12,1 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 1,9 до 2,2 |
| Производительность: |  | В час основного времени 2,65га |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полунавесной, в транспорте опирается на навеску трактора и заднее опорно-транспортное колесо |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,20ч |
| Агрегатирование |  | Трактора тягового класса от 5-6тс. |
| Потребляемая мощность |  | От 128,7 до 161,5кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО, |  | 0,12чел-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Плуг состоит из следующих основных узлов: рамы в сборе, корпусов, предплужников, навески, механизма переднего колеса, механизма заднего колеса, гидравлической системы. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |
| длина | 9300 |
| ширина | 4000 |
| высота | 1720 |
| в транспортном положении с трактором К-701) |  |
| длина | 16880 |
| ширина | 4000 |
| высота | 3750 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 3,41 |
| Глубина обработки, см | От 15 до 30 |
| Масса, кг | 2370 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 9,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Заделка растительных остатков 94.2%, гребнистость поверхнос-ти почвы 2,0см, при глубине пахоты 22,8см и рабочей скорости агрегата 7,79км/ч, не достигшей верхнего значения ТУ, из-за буксования на стерневом фоне и недостаточной мощности трактора. Плуг вписывается в зональную технологию выращивания с.-х. культур. |
| Производительность | За 1 час сменного времени на вспашке стерневого фона составила 2,11га, с удельным расходом топлива 18,7кг/га. |
| Безопасность движения | Агрегат с трактором класса 5 приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 20км/ч, что соответствует нормативу. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, при хра-нении. Трудоемкость ЕТО–0,12чел-ч., при обкатке-1,21чел-ч., при хранении 4,2 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг полунавесной ПП-9-35 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Виктор Геннадьевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-48-12 (1010022) от 24 октября 2012 года |