Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-49-09 (4010222)

Чизель почвообрабатывающий

комбинированный ЧПК-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО СП "Унисибмаш" | 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чизель почвообрабатывающий комбинированный ЧПК-4 |  |  |
| Назначение | Предназначен для основной безотвальной обработки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см. Может использоваться для улучшения лугов и пастбищ, для разуплотнения и углубления пахотного горизонта. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработка, см |  | До 45 |
| Сохранение пожнивных и растительных остатков, % |  | До 90 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое: от 0 до 5 см, % |  | От 1,7 до 8,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор |  | Навесная |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,4 |
| Агрегатируется |  | Тракторы кл.5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 128 до 129 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: рамы, рабочих органов, навески, опорных колес, шлейфа (катка).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 3150 |
| ширина | 4400 |
| высота | 2000 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: (К-701+ЧПК-4) |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 9430 |
| ширина | 4400 |
| высота | 3360 (по трактору) |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 9800 |
| ширина | 4400 |
| высота | 3360 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 4,16 |
| Глубина обработки, мм | От 39,5 до 40,1 |
| Масса, кг | 2275 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 7,5 до 8,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам испытаний чизель устойчиво выполняет технологический процесс по глубине хода рабочих органов, стандартное отклонение составляет не более 1,5%. Измельчение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см на обработке пласта многолетних трав составило до 2,5%. На зяблевой обработке почвы до 6,7. Увеличение связано с более влажной и менее твердой почвой на фоне по зяблевой обработке. Увеличение эрозионно-опасных частиц за счет рыхления почвы стойками рабочих органов с последующим также рыхлением и прикатыванием почвы шлейф (катком). Сохранение стерни соответствует СТО АИСТ 4.6-2003. Агрегат удовлетворительно выполняет технологический процесс и найдет применение в зоне деятельности МИС. |
| Производительность | За час основного времени: - рыхление пласта многолетних трав – 3,1 га; - зяблевая обработка почвы – 3,2 га За час эксплуатационного времени: - рыхление пласта многолетних трав – 2,5 га; - зяблевая обработка почвы – 2,6 га Удельный расход топлива составил до 17 кг/га |
| Безопасность движения | Чизель оборудован световозвращателями Транспортная скорость – до 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено следующее: ЕТО – 0,23 чел.-ч. Хранение – 1,64 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В процессе испытания выявлено три несоответствия по одному пункту ТЗ. Чизель соответствует требованием НД по показателям назначения и надежности и несоответствует трем пунктам ССБТ. Чизель удовлетворительно выполняет технологический процесс и рекомендуется к применению и постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-49-09 (4010222) от 8 декабря 2009 года |