Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-50-03 (1060142)

Комбайн зерноуборочный «Енисей-КЗС-960-003»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО «Красноярский завод комбайнов» | 660049, Россия, г. Красноярск, ГСП ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Комбайн зерноуборочный «Енисей-КЗС-960-003» |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный предназначен для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, сои, семенников трав прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих районах страны |  |
| Качество работы : |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % |  | 1,45 |
| в том числе: |  |  |
| -потери зерна за молотилкой |  | 1,17 |
| -потери зерна за подборщиком |  | 0,28 |
| Качество зерна из бункера, %: |  |  |
| -дробление зерна |  | 1,5 |
| -сорная примесь |  | 1,6 |
| -качество измельчения соломы (от 0 до 100 мм), % |  | 84,4 |
| -ширина разбрасывания соломы, м |  | 5,23 |
| Производительность: |  |  |
| ##### за 1 час, га/т: |  | Основного времени (номинальная) – 11,71/19,06 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Способ агрегатирования |  | Навеска жатвенной части, платформы-подборщика с помощью элементов БСУ |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | ## Электрогидравлические приводы |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | ## Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | ## Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей-КЗС-960-003» состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, приспособленный для уборки незерновой части урожая, моторной установки, силовой передачи, ходовой части, органов управления, кабины, гидравлической системы, электрооборудования и электронной контрольно-измерительной системы. Регулировки рабочих органов осуществляются с помощью электроприводов из кабины оператора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |
| - в рабочем положении (с жаткой ЖКН-7-2КП): |  |
| длина | 10500 |
| ширина | 7400 |
| высота | 3770 |
| - в транспортном положении |  |
| ### длина | 10460 |
| ### ширина | 7400 |
| ### высота | 3770 |
| ##### Ширина захвата, м |  |
| ##### -рабочая | 6,63 |
| ##### Масса (жатка ЖКН-7-2 КП), кг |  |
| ##### -эксплуатационная | 17275 |
| Вместимость зернового бункера, м3 | 6,2 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 12,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По показателям качества выполнения технологического процесса (потери зерна за комбайном 1,45 %, за молотилкой – 1,17 %, за подборщиком – 0,28 %, качество зерна из бункера – дробление – 1,5 %, сорная примесь – 1,6 %) комбайн соответствует требованиям ТЗ, вписывается в технологию с/х производства |
| Производительность: ##### За 1 час, га/т | Сменного времени – 7,80/12,63 Эксплуатационного времени –7,62/12,34 Удельный расход топлива составил 2,39/1,47 кг, при рабочей скорости 12,5 км/ч |
| Безопасность движения | Комбайн имеет эффективную тормозную систему, световую и звуковую сигнализацию, может передвигаться по дорогам общего пользования (жатка перевозится на транспортной тележке) |
| Техническое обслуживание | Ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость составляет 0,30; 0,75; 1,35 чел.-ч соответственно. Техническая документация полно отражает вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн «КЗС-960-003» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности, но имеет шесть отклонений по шести пунктам ССБТ, устранение которых не требует изменений конструкции машины, рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Валерий Васильевич Нищих |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-50-03 (1060142) ##### от 09.12.03 |