Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-50-09 (4020582)

Культиватор К-720М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Авторемзавод "Леньковский" | 658650, Алтайский край, Благовещенский р-н, с.Леньки |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор К-720М |  |  |
| Назначение | Предназначен для предпосевной, паровой, осенней обработки почвы, измельчения пожнивных остатков, разделки почвенных пластов и чизелевания |  |
| Качество работы : |  |  |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, мм: |  |  |
| - плоскорежущих лап |  | 75-120 |
| - сборных лап |  | 70-165 |
| - сборных глубокорыхлителей |  | 120-200 |
| - дисковых рабочих органов |  | До 100 |
| - пружинных зубьев борон |  | До 80 |
| Крошение почвы, размер комков не более 25мм, % |  | 88-92 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,5-2,5 |
| Производительность за час основного времени, га: |  |  |
| - на предпосевной обработке почвы |  | 7,3 |
| - на культивации пара |  | 7,0 |
| - на чизелевании почвы |  | 5,0 |
| - на зяблевой обработке почвы |  | 5,6 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной с использованием регулируемого по высоте домкрата на прицепном устройстве |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический с подъёмом на опорных колесах и прицепе для рабочего положения и с подъемом правой и левой рам для дальнего транспортирования |
| Настройка рабочих органов |  | Положением опорных колес и прикатывающих катков относительно рамы для настройки лап и чизельных рабочих органов, перестановкой угла атаки для пружинных зубьев борон. Дисковые рабочие органы индивидуальных регулировок не имеют |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,20 |
| Агрегатирование, класс трактора, марка |  | Кл. 5, К-701 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 116-140 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность |  | Кг составил 0,99, соответствует ТУ |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор состоит из рам средней, правой и левой и передней с прицепом, рамы транспортных колес с транспортными колесами, опорных колес, дисковых рабочих органов, стоек с лапами, пружинных борон, катков, гидросистемы для выглубления рабочих органов и складывания культиватора в транспортное положение. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина | 8040 |  |
| ширина | 7320 |  |
| высота | 1520 |  |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина | 7950 |  |
| ширина | 4360 |  |
| высота | 3350 |  |
| Ширина захвата, м | 7,2 |  |
| Глубина обработка, мм | 50-200 |  |
| Масса, кг | 4720 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | До 11 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определенные на предпосевной обработке почвы, обработке пара, чизелевании и зяблевой обработке почвы соответствовали требованиям ТУ. Машина вписывается в технологию производства с.-х. культур зоны. |
| Производительность | Производительность культиватора за час основного времени соответствует ТУ на предпосевной культивации 7,3 га (по ТУ-7,2) и остальных видах работ ниже и составляет 5,0-7,0 га; за один час эксплуатационного времени ниже норматива и составляет 3,7-5,0 га (норматив по ТУ 5,8 га). эксплуатационно-технические коэффициенты соответствуют ТУ на всех видах работ. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость движения культиватора в агрегате с трактором К-701 до 20 км/ч, по ТУ 20, не более. Машина имеет знак ограничения скорости движения. Автономной тормозной системы культиватор не имеет. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО 0,29 чел.-ч, норматив отсутствует. Руководство по эксплуатации отражает вопросы технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец культиватора К-720М соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Культиватор имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели, экономически целесообразен для использования в зоне МИС и рекомендуется к производству. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-50-09 (4020582) от 10 декабря 2009 года |