Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-53-09 (4030031)

Полуприцеп-вагон ASW Тандем 20 тонн

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "Флигль Сибирь" | 659700, с. Поспелиха, Алтайского края, Поспелихинского района |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп-вагон ASW Тандем 20 тонн |  |  |
| Назначение | Предназначен для перевозки, разгрузки, перегрузки различных сельскохозяйственных насыпных и навалочных грузов.. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери груза, % |  | Отсутствуют |
| Повреждение груза при разгрузке, % |  | Отсутствует |
| Полнота разгрузки, % |  | Достаточная |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединения на трактор) |  | Полуприцепная |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), ч |  | 0,08 |
| Агрегатируется |  | Тракторы класса 2 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | До 70 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: рамы, шасси, бокового борта (2 шт.), заднего борта, выдвигающей стенки и дна или выдвигающего механизма, гидросистемы, карданного вала, прицепного устройства, тормозной системы, электрооборудования.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 9000 |
| ширина | 2600 |
| высота | 3410 |
| Масса машины, кг | 6470 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 13800 |
| Внутренние размеры кузова, мм |  |
| длина | 5650 |
| ширина | 2380 |
| высота | 2000 |
| Высота разгрузки, мм | 1340 |
| Погрузочная высота, мм | 3410 |
| Вместимость кузова, м3 | 28,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 25 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Скорость движения полуприцепа составила от 9,7 км/ч на перевозке измельченной массы кукурузы по полю. На перевозке зерна скорость движения агрегата получена практически одинаковой с перевозимой массой кукурузы. Потери груза, как при транспортировке, так и при разгрузке отсутствовали. Полнота разгрузке на обоих видах работ соответствует требованием ТУ. Агрегат удовлетворительно выполняет технологический процесс и найдет применение в зоне деятельности МИС. |
| Производительность | За час основного времени: - на перевозке пшеницы – 142/412 - на перевозке измельченной массы кукурузы – 123/358 За час эксплуатационного времени: - на перевозке пшеницы – 28/83 - на перевозке измельченной массы кукурузы – 29/85 Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т/кг/т. км: - на перевозке пшеницы – 0,7/0,25 - на перевозке измельченной массы кукурузы – 0,65/0,25 |
| Безопасность движения | Полуприцеп-вагон оборудован рабочим и стояночным тормозом, всеми световыми приборами, предусмотренным "Правилам дорожного движения. Транспортная скорость составила до 33 км/ч" |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено следующее: - ЕТО – 0,22 чел.-ч.; - ТО -1– 0,80 чел.- ч.; - ТО -2 – 1,85 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В процессе испытаний выявлено 12 несоответствий по десяти пунктам ТУ. Полуприцеп-вагон соответствует требованием НД по показателям назначения и надежности и не соответствует десяти пунктам ССБТ. Полуприцеп-вагон удовлетворительно выполняет технологический процесс и рекомендуется к применению и постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-53-09 (4030031) от 17 декабря 2009 года |