Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-55-09 (4030051)

Полуприцеп-вагон ASW Кватро 40 тонн

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "Флигль Сибирь" | 659700, с. Поспелиха, Алтайского края, Поспелихинского района, ул. Инженерная, 1а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полуприцеп-вагон ASW Кватро 40 тонн |  |  |
| Назначение | Машина предназначена для перевозки, разгрузки, перегрузки различных насыпных грузов, может эксплуатироваться на дорогах всех видов, в полевых условиях. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Скорость движения, м/с: - по полю - по дороге |  | 4,3 9,9 |
| Потери груза, % |  | Нет |
| Повреждение груза при разгрузке, % |  | Отсутствует |
| Полнота разгрузки, % |  | ~100% |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (способ присоединения) |  | Полуприцепная машина |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Транспортная машина |
| - настройка рабочих органов |  | с использованием гидравлической системы ЭС |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,15 |
| Агрегатируется |  | Тракторы класса 5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | Дополнительные опции не испытывались |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная (коэффициент готовности равен 0,99) |
| Удобство управления |  | Удобное |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Машину составляют следующие основные узлы, монтируемые на сварной раме: - четырехосное шасси с гидроповоротными колесами передней и задней осей; - тягово-сцепное устройство с регулировкой положения сцепной петли гидроцилиндром; - оцинкованный кузов с выдвигающейся передней стенкой; - задний борт, открываемой гидросистемой энергосредства; - тормозная система, имеющая два варианта привода в действие – гидравлический и пневматический.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, м | 11,80х2,69х3,47 |
| Масса полуприцепа, кг: |  |
| - порожнего | 11580 |
| - загруженного | 40310 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 28,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 40 |
| Вместимость кузова, м3 | 50 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | В ходе испытаний выявлены недостатки конструкции подвески, кузова – выходят из строя шины, деформировался (упруго) кузов при разгрузке пшеницы. Полуприцеп может вписаться в технологию сельхозпроизводства после устранения отмеченных недостатков или с ограничением области применения – применяться только на хороших дорогах. |
| Производительность | Скорость движения при перевозке сенажа от комбайна составила 18,7 км/ч. при этом масса сенажа колеблется в пределах от 19 до 27 тонн. Перевозка пшеницы по дорогам с улучшенным покрытием осуществлялась со скоростью до 40 км/ч. Масса зерна в кузове – до 30 тонн. При разгрузке зерна наблюдалось просыпание зерна в средней части в количестве до 50 кг. Причина – недостаточная жесткость правого борта. |
| Безопасность движения | Полуприцеп оборудован сигнализацией, тормозами в соответствии с ССБТ и правилами дорожного движения. Транспортная скорость до 40 км/ч. Тормозной путь соответствует ТБ. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены ЕТО, ТО. Порядок проведения и периодичность приведены в техдокументации. Руководство по эксплуатации полностью не соответствует требованиям ГОСТ 27388-87. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| На основании результатов испытаний рекомендовано поставить полуприцеп-вагон ASW Кватро 40 тонн на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Назаров Валерий Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-55-09 (4030051) от 20 декабря 2009 года |