Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-56-02 (4030222)

от 26 декабря 2002 года

приемочных испытаний посевного почвообрабатывающего комплекса ППК-8,2

Посевной почвообрабатывающий комплекс ППК-8,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Рубцовский машиностроительный завод" | 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина,204 тел.(38557) 4-24-18, 4-37-55 факс (38557) 4-24-18, 4-15-48 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Посевной почвообрабатывающий комплекс ППК-8,2 |  |  |
| Назначение | Предназначен для рядового посева зерновых культур (пшеница, овес, ячмень, рожь) с одновременным внесением удобрений и прикатыванием, может использоваться на предпосевной обработки, послепосевном бороновании и прикатывании, обработке паров, внесении удобрений |  |
| Качество работы : |  |  |
| Показатели |  | Численные значения показателей |
| ##### а) на посеве: - высевающая способность, кг/га - неравномерность высева между отдельными аппаратами, % - неустойчивость общего высева, % - дробление семян, % - глубина заделки, см |  | ##### От 13,6 до 441,2 От 4,5 до 6,9 От 1,1 до 4,9 ### От 0,51 до 1,09 От 0 до 15,0 |
| ##### б) на культивации глубина обработки, см среднее квадратическое отклонение, ±см - уничтожение сорных растений, % |  | ### От 0 до 15,0 2,8 99,8 |
| Производительность |  |  |
| Производительность за 1 ч, га основного времени - на посеве пшеницы - на обработке пара |  | 6,77 8,66 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип изделия |  | ## Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная |
| - подготовка машины к работе, чел.-ч. |  | 0,38 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |
| Агрегатирование |  | К-701 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | От 87,8 до 192,4 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Сеялка состоит из трех секций - Каждая секция состоит из двух частей: передней и задней, жестко соединенных привалочными фланцами. - Основные узлы, размещаются на раме: - - колесные оси - - колесные отборы - - дышло переднее - - распределительная система - - дышло заднее - - упаковщики - - сошники - - гидросистема - - электрооборудование |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина ширина высота |  | 16740 8340 3690 (по воздухозаборной трубе двигателя прицепной тележки) |
| - в транспортном положении в агрегате с трактором К-701 длина ширина высота |  | 24120 8340 3750( по трактору) |
| ##### Ширина захвата, м(конструкционная) |  | 8,34 |
| Масса машины, кг |  | 11935 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | До 10,00 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |
| - по дорогам общей сети - - по левым дорогам |  | Не определялась До 8,2 |
| Дорожный просвет, м |  |  |
| - культиватора - - прицепной тележки |  | 300 490 |
| Объем семенного бункера, м3 |  | 5,69 |
| Объем токового бункера, дм3 |  | 3,77 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Высев хозяйственных норм выявил увеличение нормы высева с увеличением скорости движения: на пшенице от 157,1 до 195,5 кг/га, на ячмене от 146,8 до 155,4 кг/га, на аммофоске от 89,2 до 104,1 кг/га. Отклонение фактического высева от заданного на яровой пшенице увеличивается с увеличением скорости от 1,8 до 22,2 %, на ячмене и аммофоске зависимость обратная – уменьшается с увеличением скорости от 8,2 до 2,9 % на ячмене, от 10,8 до 0,6 на аммофоске |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на посеве пшеницы составила – 6,77 га/ч при скорости – 8,27 км/ч Удельный расход топлива за время сменной работы составило 7,56. Производительность за час основного времени составила на культивации 8,66 га/ч при скорости движения – 10,62 км/ч. Удельный расход топлива при сменной работе составил 5,30кг/га. |  |
| Безопасность движения | Конструкция машины предусматривает ее перевод в транспортное положение, имеются световозвращатели. |  |
| Техническое обслуживание | Для ППК-8,2 устанавливается следующая периодичность ТО. Ежедневное или через 8 часов трудоемкость составила 0,30 чел.-ч, еженедельная или через 50 часов трудоемкость составила 1,91 чел.-ч, ежегодная или через 300 часов трудоемкость составила 3,72 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | В.Г..Обыскалов |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний ##### № 01-56-02 (4030222) от 26 декабря 2002 года |