Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л  и с п ы т а н и й

№ 01-58-12 (4020282)

Борона зубовая гидрофицированная

тяжёлая БЗГТ-7 "Победа"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "АНИТИМ" | 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона зубовая гидрофицированная тяжёлая БЗГТ-7 "Победа" |  |  |
| Назначение | Борона предназначена для ранневесеннего боронования, предпосевной провокации и уничтожения мелких сорняков, рыхления поверхности почвы на глубину до 120 мм, в зависимости от плотности почвы и угла атаки зубьев, довсходового и послевсходового боронования, разрушения (измельчения) и распределение стерни, соломы и растительных остатков по полю, провокации сорняка и падалицы после сбора урожая. Применятся на полях с уклоном до 10˚ и влажностью почвы не более28% в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 6,7 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 12 до 19 |
| Глубина обработки, см |  | До 12 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 4, не более |
| Сохранение стерни, % |  | 85, не менее |
| Производительность |  | В час основного времени, га: - на обработке пара 10,67; - на пожнивном рыхлении 11,30; - на рыхлении почвы после плоско- резной обработки 8,12га. |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепная, в работе и транспорте опирается на навеску трактора и два опорно-транспортных колеса |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический, двумя гидроцилинд-рами разворота крыльев и двумя гидроцилиндрами перевода в транспортное положение и обратно. |
| - настройка рабочих органов |  | Подъём и опускание рамы винтовыми механизмами вручную установкой угла атаки зубьев рычагами центральной и боковых секций |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | 20кН, не менее, Т-150К |
| Потребляемая мощность |  | на обработке пара до 60,2кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,27чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Борона состоит из сницы, центральной рамы, к которой шарнирно закреплены крылья правое и левое, ходовых колёс и гидросистемы. Рама центральная представляет сварную конструкцию, предназначена для крепления крыльев бороны и центральной секции. Крылья бороны выполнены одинаково в виде рамной конструкции. К ним крепятся рабочие секции. На секциях закреплены пружинные зубья, которые является рабочими органами. Глубина обработки зависит от угла атаки зубьев. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7300 |
| ширина | 6700 |
| высота | 1300 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 5000 |
| ширина | 3050 |
| высота | 3004 |
| Ширина захвата, м | 6,6 |
| Глубина обработки, см | Обработка пара 7,1; пожнивное рыхление 1,8, рыхление после плоскорезной почвы 7,1 |
| Масса, кг | 2110 |
| Рабочая скорость, км/ч | Обработка пара 16,16; пожнивное рыхление 17,12; рыхление после плоскорезной почвы 12,30 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | - разрушение почвенной корки-100% - подрезание сорных растений- 93% - гребнистность поверхность почвы- 1,1-1,3см - сохранение стерни 86% |
| Производительность | За 1 час сменного времени 8,38 ; 8,75 и 6,46га, при удельном расходе топлива 2,22; 1,99 и 2,55кг/га и рабочих скоростях движения 16,16; 17,12; 12,30км/ч, соответственно |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен для движения только по внутри хо-зяйственным дорогам, (габарит не превышает норматив, не оборудован передними световозвращателями, не оборудован тормозами) транспортная скорость 30 км/ч |
| Техническое обслуживание | Технической документаций предусмотрено ежесменное и сезонное обслуживание, трудоёмкость ЕТО - 0,27 чел-ч, удельная суммарная трудоёмкость ТО-0,072 чел-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона зубовая гидрофицированая БЗГТ-7 "ПОБЕДА" соответствует требованием НД по показателем назначения и надёжности. Рекомендуется к применение сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №01-58-12 (4020282) от 16 ноября 2012 года |