Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-58-13 (4020282)

Культиватор-глубокорыхлитель КГ-7,2 "Алтай"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Алтайский научно-исследовательный ииститут технологии машиностроения" | 656002 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2, Тел/факс (385-2) 77-56-83 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-7,2 |  |  |
| Назначение | Предназначен для подготовки почвы под посев и посадку сельскохозяйственных культур, которое включает в себя: - предпосевное сплошное рыхление почвы на глубину до 20 см; - уничтожение всходов сорной растительности; - глубокое рыхление почвы на глубину до 30 см без оборота пласта; - поверхностное рыхление почвы на глубину заделки семян; - подрезание сорняков и вычёсывание корневищ на поверхность почвы; - равномерное распределение пожнивных остатков по поверхности поля; - крошение почвы с преобладанием мелких комков размером до 25 мм; - выравнивание поверхности поля; - заделку в почву удобрений и пожнивных остатков |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки,см |  | До 20 - при сплошном рыхлении, до 30 – без оборота пласта |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | До 3,5 |
| Сохранение стерни, % |  | До 92 |
| Производительность |  | В час основного времени, га: -обработка пара- 7,97; -зяблевая обработка почвы-4,75 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Присоединение посредством сницы с винтовым домкратом и регулируемой по высоте сцепной петлёй |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная, с установкой на шток гидроцилиндра подъёма рабочих органов клипс различной толщины |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08, ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 3 - 5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | - обработка пара – от 75,12 до 142,75; - зяблевая обработка почвы – от 123,80 до 143,32 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами агрегата являются: секция центральная, секции левая и правая, сница, пружинные стойки со стрельчатыми лапами (или наральниками) конусные кольчатые катки, опорные колёса, гидросистема

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 8770 |
| - ширина | 7630 |
| - высота | 1790 |
| Габаритные размеры агрегата с К-701, мм: |  |
| в транспортном положении |  |
| длина | 15530 |
| ширина | 5300 |
| высота | 3700 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки, см | До 20 (стрельчатые лапы), до 30 (наральники) |
| Масса, кг | 6890 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 6 до 11 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Рабочая скорость движения агрегата на обработке пара 11,13 км/ч при глубине обработки 8,3см, на глубоком рыхлении почвы рабочая скорость получена 7,84 при глубине обработки 24,6см. Подрезание сорных растений стрельчатыми лапами 100%. Сохранение стерни наральниками до 92%. Культиватор-глубокорыхлитель вписывается в зональную технологию возделывания с.-х. культур. |
| Производительность | За час сменного времени: обработке пара 6,26га/ч, на глубоком рыхлении почвы 4,38га /ч, с удельным расходом топлива 5,27 и 8,17кг/га, соответственно. |
| Безопасность движения | Культиватор с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, межсезонное техническое обслуживание. Трудоёмкость ЕТО–0,041чел-ч., межсезонного ТО-1,41 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования культиватора-глубокорыхлителя по назначению. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-7,2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, имеет отклонения по надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-58-13 (4020282) от 18 ноября 2013 года |