Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-60-13 (1020172)

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-7,2Н"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-7,2Н" |  |  |
| Назначение | Предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам на глубину 60-160мм с выполнением операций крошения почвы, подрезания и вычёсывания сорняков, создание уплотнённого семенного ложа на глубине 30-60мм, а над ним – слоя с выравниванием поверхности поля. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки,см |  | От 6 до 16 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 2 до 4 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 39,0 |
| Сохранение стерни, % |  | 61,2 |
| Производительность |  | В час основного времени, га: - предпосевная обработка почвы - 7,68; - обработка пара - 7,50; - сплошная обработка почвы - 6,54 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навешивание при помощи автоматического прицепного устройства |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,05, ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса от 30 до 40кН |
| Потребляемая мощность |  | - предпосевная обработка почвы - от 104,65 до 144,80кВт; - обработка пара - от 115,31 до 133,91кВт; - сплошная обработка почвы – от 93,65 до 116,35кВт. |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,20чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами агрегата являются: центральная рама, боковые рамы, замок, гидрооборудование, комплект многооперационных катков, рабочий органы, опорные колеса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 2950 |
| - ширина | 7470 |
| - высота | 1700 |
| Габаритные размеры агрегата с К-701, мм: |  |
| в транспортном положении |  |
| длина | 9320 |
| ширина | 4820 |
| высота | 3930 |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки | От 6 до 16 |
| Масса, кг | 2180 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Рабочая скорость движения на всех видах работ получена в приделах требований НД и отличалась по значению в зависимости от условий и глубины обработки почвы. |
| Производительность | За час сменного времени: на зяблевой обработке 4,31, предпосев-ной обработке 6,17, обработке пара 6,03га/ч, сплошная обработка 5,29 с удельным расходом топлива 5,15, 5,34, 6,17кг/га, соответственно. |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен для движения только по внутрихозяйст-венным дорогам |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, ТО-1, при хранении. Трудоёмкость ЕТО–0,2чел-ч., при обкатке-0,68 чел-ч., ТО-1 -0,63чел.-ч при хранении 1,95чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной "Лидер-7,2Н" соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности, имеет отклонение по безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-60-13 (1020172) от 20 ноября 2013 года |