Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

№ 01–63-13 (1020062)

Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", | 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2 (Рисунок 1, 2) предназначена для предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, обработки пара, технические и кормовые культуры на глубину до 15см с одновременным выравниванием почвы, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложение лугов и пастбищ. Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых. Почва не должна быть засорена камнями, плитняком и другими препятствиями. Качество обработки обеспечивается на почвах с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью до 3,0 МПа (30 кг/см2) и предельной влажностью до 25%. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | От 2,88 до 3,06 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 9 до 10 |
| Глубина обработки, см |  | До 15 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3, не более |
| Подрезание растительных остатков (сорняков), % |  | на обработке пара 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 97,4 |
| Производительность |  | Производительность за 1 ч основного времени, га/ч: - на обработке пара 2,88 - на омоложении многолетних трав 2,89 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстро-разъёмные муфты |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический, одним гидроцилиндром перевода бороны в транспортное положение и обратно |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | Тракторы мощностью двигателя не менее 90л.с. |
| Мощность, потребляемая машиной, кВт |  | На обработке пара от 27,97 до 43,43 На омоложении многолетних трав от 10,74 до 14,13 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно, из кабины трактора |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Основными узлами бороны являются: рама; дисковый рабочий орган; каток; стяжка; стяжки регулировочные; механизмы установки угла атаки; прицеп ;шасси; распорка транспортная |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5226 |
| ширина | 3365 |
| высота | 1119 |
| Ширина захвата, м | 3,2 |
| Глубина обработки, см | Обработка пара 10,3 Омоложение многолетних трав 4,6 |
| Масса, кг | 1910 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Подрезание растительных остатков (сорняков), % - на обработке пара 100 Крошение почвы, %, размер фракций, мм: св. 0 до 25 вкл - на обработке пара 94,5 - на омоложении многолетних трав 91,5 Гребнистость поверхности почвы, см - на обработке пара 1,0 - на омоложении многолетних трав 1,3 Заделка пожнивных остатков, % - на обработке пара 97,4 |
| Производительность | Производительность за 1 ч времени, га/ч: основного: - на обработке пара 2,88 - на омоложении многолетних трав 2,89 сменного: - на обработке пара 2,40 - на омоложении многолетних трав 2,38 |
| Безопасность движения | Борона приспособлен для движения по дорогам общего пользования, (габарит не превышает норматив), транспортная скорость до 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Технической документаций предусмотрено ежесменное и сезонное обслуживание, трудоёмкость ЕТО - 0,22 чел-ч, удельная суммарная трудоёмкость ТО-0,054 чел-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая полуприцепная БДП-3,2×2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01–63-13 (1020062) от 22 ноября 2013 года |