Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-64-12 (4010102)

Плуг оборотный навесной ПОН-4/5-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", г. Рубцовск Алтайского края | 658220 г., Алтайский край, Рубцовск, ул. Арычная, 8 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг оборотный навесной ПОН-4/5-35 |  |  |
| Назначение | Плуг оборотный навесной четырёх-пятикорпусный ПОН-4/5-35 предназначен для гладкой вспашки под зерновые, технические и овощные культуры в зонах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями почв с удельным сопротивлением до 0,09МПа, твердостью до 3,0МПа на глубину до 30см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | От 1,5 до 2,1 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | До 9 |
| Глубина обработки, см |  | От 15 до 30 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | От 95,15 до 96,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 2,0 до 2,15 |
| Производительность |  | В час основного времени 1,67, га: (при скорости 8,13км/ч и глубине обработки 21,7см) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навеска шарнирно-рычажная для присоединения плуга к навеске трактора. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический, навеской трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая регулировка глубины хода корпусов и изменение ширины захвата плуга |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,10 ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы с мощностью двигателя 130-180л.с. (МТЗ-1221, МТЗ-1523, ХТЗ-17221-09, Джон Дир 6930SE, Valtra серии 171) и центральным постом управления. |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,3 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг оборотный навесной четырех пяти корпусный ПОН-4/5-35, с гидравлическим управлением оборота обеспечивает слитную пахоту без разбивки участка поля на загонки. Плуг имеет бесступенчатую регулировку ширины захвата за счет изменения перекрытия между корпусами, также предусмотрена возможность отъема одного корпуса, что позволяет адаптировать плуг к различным почвенным условиям и энергосредствам.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 4400 |
| ширина | 2450 |
| высота | 1650 |
| - в транспортном положении (с трактором ХТЗ-17221-09) |  |
| длина | 10220 |
| ширина | 2450 |
| высота | 3320 ( по трактору ) |
| Ширина захвата, м | От 1,5 до 2,1 |
| Глубина обработки | От 15 до 30 |
| Масса, кг | 1480 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам проведенных испытаний установлено: - максимальная рабочая скорость составила до 9 км/ч. - показатели качества выполнения технологического про-цесса наиболее оптимальны на максимально достигнутой скорости; - плуг, как с левооборачивающими, так и с правооборачи-вающими корпусами имеет одинаковую рабочую ширину захвата, устойчивую глубину обработки, а так же одинако-вый уровень значений показателей по: крошению почвы, заделке растительных и пожнивных остатков и гребнистости поверхности почвы. - неровности между правым и левым оборотом пласта не превышают: 0,4см по глубине борозды и 0,1см по высоте гребней. Угол правого и левого оборота пласта одинаков, равен 47°, что соответствует НД. |
| Производительность | За час сменного времени составила 1,31га, при рабочей скорости 8,13км/ч, с удельным расходом топлива 15,80кг/га. |
| Безопасность движения | Плуг в агрегате с трактором ХТЗ 17221-09 приспособлен к движению по дорогам общего пользования по своим габаритам, наличию сигнализации, транспортная скорость 15км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное, периодическое два раза в год перед началом весеннего и осеннего пахотного сезона, при хранении. Трудоемкость ЕТО – 0,13чел-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг оборотный навесной ПОН-4/5-35 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-64-12 (4010102) от 23 ноября 2012 года |