Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-68-13 (1010042)

Плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧ-4,5

(с активным катком)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220 Алтайский край, г. Рубцовск, ул.Арычная 8 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧ-4,5 (с активным катком) |  |  |
| Назначение | Предназначен для: рыхления всех типов почв, кроме каменистых, по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта; безотвальной обработки, вместо зяблевой и весенней пахоты; глубокого рыхления на склонах и паровых полях с удельным сопротивлением до 0,12МПа (1,2кг/см2), твердостью до 4МПа (40кг/см2), влажностью до 22% и уклоном полей не более 80 |  |
| Качество работы: |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |
| от 0 до 50 |  | -на глубоком рыхлении почвы паровых полей 92,4 -на осенней глубокой обработке почвы 78,2 |
| св.100 |  | -на глубоком рыхлении почвы паровых полей 0 -на осенней глубокой обработке почвы 9,0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | -на глубоком рыхлении почвы паровых полей 3,1 -на осенней глубокой обработке почвы 2,7 |
| Сохранение стерни, % |  | -на глубоком рыхлении почвы паровых полей – стерня отсутствовала -на осенней глубокой обработке почвы 62,5 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое почвы от 0 до 5см, % |  | -на глубоком рыхлении почвы паровых полей – минус 0,2 -на осенней глубокой обработке почвы – минус 1,8 |
| Производительность |  | В час основного времени, га: -на глубоком рыхлении почвы паровых полей -2,64 -на осенней глубокой обработке почвы – 2,68 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навешивание непосредственно на трёхточечную навеску трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,35 ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы с мощностью двигателя от 300 до 380 л.с. |
| Потребляемая мощность |  | - глубокое рыхление почвы паровых полей – от 74,39 до 113,09 кВт -осенняя глубокая обработка почвы – от 73,45 до 135,88 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,13чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основными узлами плуга являются рама в сборе, 11-ть рабочих органов, два опорных колеса с механизмами регулировки, каток, две опорные лапы на раме и две опорные лапы на катке. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - длина |  | 3500 |  |
| - ширина |  | 4880 |  |
| - высота |  | 1950 |  |
| Ширина захвата, м |  | 4,28 |  |
| Глубина обработки |  | От 29,8 до 34,5 |  |
| Масса, кг |  | 2950 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | От 6 до 7 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | В результате проведенных испытаний установлено: - верхний предел рабочей скорости, указанной в ТУ, не достигнут; - значения показателей по рабочей ширине захвата, глубине обработки, гребнистости поверхности почвы соответствуют требованиям НД; - возрастание содержания эрозионно-опасных частиц почвы на обоих фонах, вследствие просыпания мелкой фракции почвы в проходы стоек рабочих органов при работе, не происходит. - по сохранению стерни рыхлитель соответствует требованиям НД. Вывод׃ Плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧ-4,5 с активным катком по качественным показателям в основном соответствует требованиям НД и может применяться в зональной технологии для основной глубокой обработки почвы. |  |  |
| Производительность | За час сменного времени:: на глубоком рыхлении почвы паровых полей 2,14 га/ч, на осенней глубокой обработке почвы 2,17га/ч, с удельным расходом топлива 16,21 и 15,88 кг/га, соответственно. |  |  |
| Безопасность движения | Плуг с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, при хранении. Трудоёмкость ЕТО–0,13 чел-ч., при обкатке-0,83 чел-ч., при хранении 4,5чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧ-4,5 (с активным катком) соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |  |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-68-13 (1010042) от 26 ноября 2013 года |  |  |