Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-81-13 (1070082)

Транспортер ковшовый ТК-20

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501 п. Краснообск Новосибирской области, а/я 367 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер ковшовый ТК-20 |  |  |
| Назначение | Транспортер ковшовый ТК-20 предназначен для вертикального транспортирования зерна и продуктов его переработки. Транспортер смонтирован в технологическую линию зерноочистительных машин для первичной очистки зерна и сушилки зерна. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Регулирование подачи технологического материала на транспортёр |  | Регулировочной заслонкой - в верхнем крайнем положении (полностью открыта) |
| Высота погрузки, м |  | 16,5 |
| Коэффициент заполнения рабочих органов |  | 0,80 |
| Дробление зерна, % |  | 0,08 |
| Производительность |  | 24,5 т / ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Тип машины – стационарный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Не требуется |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| Потребляемая мощность |  | 2,54 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,19чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер состоит из следующих основных узлов: головки нижней с загрузочным лотком; секции натяжения; головки верхней с крышкой (взрывной предохранительный клапан) и выводным патрубком; секции привода; секций промежуточных (длиной 2,55м и 1,33м); электропривода; ленты с ковшами. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры оборудования, мм: |  |  |
| - длина (по верхней головке) | 1700 |  |
| - ширина (по верхней головке) | 700 |  |
| - высота | 16500 |  |
| Ширина ленты, мм | 180 |  |
| Скорость движения ленты, м/с | 2,1 |  |
| Вместимость ковша, л | 1,7 |  |
| Количество передач, шт.: |  |  |
| - ременных | 1 |  |
| - цепных | 1 |  |
| - карданных | нет |  |
| - редукторов | " |  |
| Шаг ковшей, мм | 200 |  |
| Ширина барабана, мм | 200 |  |
| Диаметр барабана, мм | 420 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | В результате проведенных испытаний установлено: -рабочая скорость ленты с ковшами транспортера составила 2,1м/с; - производительность транспортера составила 24,5т/ч, что соответствует ТУ; - дробление зерна при транспортировке незначительное, т. к. применяются пластиковые ковши, и удовлетворяет требованиям АТТ. Транспортер ковшовый ТК-20 по агротехническим показателям полностью вписывается в зерноочистительно-сушильные комплексы для дальнейшей обработки зерна. |
| Производительность | За час сменного времени: - 22,2 т |
| Безопасность движения | Оборудование стационарное |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при постановке на хранение. Трудоёмкость ЕТО–0,19 чел-ч., при постановке на хранение -0,38 чел-ч. Руководство по эксплуатации полно освещает вопросы эксплуатации, обслуживания и безопасности. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Транспортер ковшовый ТК-20 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-81-13 (1070082) ##### от 16 декабря 2013 года |