Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-82-13 (1070102)

Карусельная сушилка КС-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Агромашсервис" | 656002 Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,93 Тел/факс (385-2) 24-73-11 Сот.т. 8-962-799-00-15 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карусельная сушилка КС-10 |  |  |
| Назначение | Предназначена для сушки семенного, продовольственного, кормового зерна, семян трав и масличных культур, а также различных материалов имеющих плохую сыпучесть. Принцип сушки, используемый в сушилке, позволяет выдерживать технологические требования процесса сушки, производить обеззараживание зерна от амбарных вредителей и осуществлять прогрев зерна перед посевом |  |
| Качество работы: |  |  |
| Влажность материала, %: |  |  |
| - до сушки |  | 17,4 |
| - после сушки |  | 11,0 |
| - после охлаждения |  | 7,6 |
| Чистота зерна после сушки ,% |  | 98,4 |
| Дробление, % |  | 0,2 |
| Производительность |  | По сухому материалу 5,4 т/ч По сырому материалу 6,0 т/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - оценка строительной части |  | Основание сушильной камеры позволяет установить её на любую ровную площадку без фундамента. Изготовление фундаментов требуется под вентиляторы подачи агента сушки в сушильную камеру и атмосферного воздуха в охладительную камеру |
| - пуск в работу и остановка |  | С пульта щита электроуправления сушилки |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная, с пульта щита изменением числа оборотов карусели, и установкой в необходимое положение шиберов подачи зерна и регулировки интенсивности охлаждения |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,28 ч |
| Привод |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 55 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами сушилки являются: камера сушильная, воздуховод с шибером, вентилятор подачи агента сушки, теплогенератор, транспортёр сухого материала, охладительная камера, загрузочное устройство, электрооборудование

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры оборудования, мм: |  |
| - длина | 9500 |
| - ширина | 6200 |
| - высота | 2500 (по бункеру загрузочного устройства) |
| Вид потребляемой энергии | Электроэнергия, дизельное топливо |
| Сушильная камера: |  |
| - вместимость, м³ | 14 |
| - диаметр карусели, м | 6 |
| - высота карусели, м | 0,74 |
| Толщина слоя зерна в сушильной камере, мм | 500 |
| Масса, кг | 5900 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На сушке подсолнечника в продовольственном режиме получены показатели по влажности материала: до сушки 17,5 %, после сушки 11,2 %, после охлаждения 7,8%. Температура материала, С – до сушки 4,3, после сушки 45, после охлаждения 11. Чистота зерна после сушки 98,2 %. Обрушивание 0,16 %. Карусельная сушилка вписывается в зональную технологию возделывания с.-х. культур. |
| Производительность | За час сменного времени по сухому материалу 10,75 пл.т, с удельным расходом топлива 9,34 кг/пл.т и удельным расходом электроэнергии 5,25 кВт/пл.т |
| Безопасность | Карусельная сушилка безопасна в работе и при техническом обслуживании |
| Техническое обслуживание | Перед началом сезона сушки, ежесменное и послесезонное техническое обслуживание. Трудоёмкость ТО перед началом сушки 1,17 чел-ч., ЕТО 0,16чел-ч., послесезонного ТО 2,22 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования карусельной сушилки по назначению. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Карусельная сушилка КС-10 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-58-13 (4020282) от 18 ноября 2013 года |