Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-10-07 (4010271)

Шасси полугусеничного на резиноармированных гусеницах

ШПР 00.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Биробиджанский комбайновый завод» | 679014 г. Биробиджан Россия, ЕАО ул. Комбайностроителей, 38 Телефон: (42622) 24979 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шасси полугусеничное на резиноармированных гусеницах ШПР 00.00.000 |  |  |  |  |  |
| Назначение | предназначено для повышения проходимости зерноуборочного колесного комбайна «Енисей КЗС-950» и его модификации. |  |  |  |  |
| Качество работы : |  | 1 опыт |  | 2 опыт |  |
| рабочая скорость движения, км/ч высота среза средняя фактическая, см стандартное отклонение, см ширина захвата, м потери зерна за жаткой всего, % в том числе : свободным зерном зерном в срезанных бобах зерном в несрезанных бобах |  |  | 4,5 9,8 1,2 5,8 3,9 1,1 1,3 1,5 |  | 5,4 10,0 1,3 5,8 4,1 1,2 1,3 1,6 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 2,61 |  | 2,66 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Оперативная трудоемкость установки шасси на комбайн, чел.-ч |  | 2 |  |  |  |
| ##### Агрегатирование |  | # устанавливается на комбайн «Енисей КЗС 956 и его модификации вместо резиновых колес |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Шасси состоит из двух ведущих звездочек ( с каждой стороны ведущего моста), двух кареток, имеющих направляющие колеса с механизмом натяжения опорных катков, а также гусеничной резиноармированной ленты. Рама каретки (каждая) подрессорена с помощью четырех цилиндрических пружин, установленных как с наружной, так и с внутренней сторон каретки. С наружной стороны к ступице ведущей звездочки с помощью болтов крепится ось каретки, установленная в корпусе на подшипниках. Корпус в свою очередь, крепится в ложе наружной траверсы и зажимается хомутом. С внутренней стороны каретки установлена траверса с роликами, на которые опирается кожух моста. Чтобы ролики не протерли корпус бортового редуктора, на нем установлен кронштейн с корпусом и ограничителем для роликов внутренней траверсы. Обе траверсы опираются на раму каретки через пружины и соединены с ней специальным винтом, что в сочетании сохраняет целостность конструкции. |  |  |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - длина | 2470 |
| - ширина | 3205 |
| - высота | 1270 |
| Масса, кг | 2270 |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Ширина колеи, мм | 2650 |
| Количество точек смазки, шт всего в том числе: ежесменных периодических сезонных | нет нет 18 |
| ##### Удельное давление шасси на почву, кПа | 44 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна самоходного «Енисей КЗС 958» на шасси полугусеничном на резиноармированных гусеницах проводились на прямом комбайнировании сои. Показатели качества проверялись на двух скоростях. Высота среза средняя фактическая составила 9,8 – 10 см, стандартное отклонение 1,2 – 1,3 см. Потери зерна за жаткой составили 3,9 – 4,1 %, в том числе: свободным зерном 1,1 – 1,2 %, зерном в срезанных бобах 1,3 %, зерном в несрезанных бобах 1,5 – 1,6 %. |  |
| ###### Агрегатирование | Шасси устанавливается на комбайн Енисей КЗС 950 и его модификации вместо резиновых колес. |  |
| Производительность | Испытания комбайна Енисей КЗС 958 проводилось на прямом комбайнировании сои на 2-х скоростях. Производительность за 1 час основного времени составила при скорости комбайна 4,5 км/ч 2,61 га и при скорости 4,6 км/ч – 2,66 га. Коэффициент надежности технологического процесса на обоих скоростях составил 1. |  |
| Безопасность движения | Конструкция шасси обеспечивает безопасность транспортных переездов по дорогам и дорожным сооружениям. Его ширина в транспортном положении 3205 мм. Транспортная скорость до 14 км/ч. Дорожный просвет 380 мм. |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает все виды технического обслуживания (ТО при обкатке, ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО при хранении) как часть комбайна. Все виды работ по ТО должны выполняться в одно время с обслуживанием комбайна. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Шасси полугусеничное на резиноармированных гусеницах хорошо монтируется на комбайн «Енисей КЗС 958» взамен пневматических колес. Комбайн, оборудованный шасси, хорошо выполняет технологический процесс на уборке сои за счет устойчивой работы жатки и достижения более низкого среза. Шасси имеет высокие показатели надежности коэффициент готовности равен 1. Шасси имеет 2 отклонения от требований проекта ТУ и 5 несоответствий требованиям ССБТ. Рекомендуется шасси полугусеничное на резиноармированных гусеницах ШПР 00.00.000 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Амурской государственной зональной машиноиспытательной станцией 676691, с. Зеленый Бор, Амурская область Михайловский район |
| Испытания провел: |  | Остапенко В.В. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 02-10-07 (4010271) от 19 ноября 2007 года |