# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

## РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол приемочных испытаний

№ 02-11-06 (4060252)

Комбайна рисозерноуборочного самоходного «Енисей КЗС 858»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Красноярский завод комбайнов» | 660049 г. Красноярск ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный « Енисей КЗС 858» |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный « Енисей КЗС 858» предназначен для одновременного среза, обмолота зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав, сои, риса, очистки мелкосоломистого вороха, сбора незерновой части урожая.. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Рабочая скорость, км /ч # Ширина захвата жатки, м Установочная высота среза, см Суммарные потери зерна за комбайном, % Дробление зерна, % Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | 6,1 5,9 15 1,96 0,4 4,7 |
| Производительность: |  | 8,9 т/ч основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на комбайн |  | #### стандартная |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | ## гидросистемой комбайна |
| -время подготовки машины к работе (навеска),чел/ч |  | 0,21 |
| Агрегатирование |  | ## комбайн с жаткой соевой ЖС-6 |
| Потребляемая мощность |  | ## данные не определялись |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | ## 1,5 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечено |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный « Енисей КЗС 858» состоит из жатвенной части, бункера с выгрузным устройством, моторной установки, гусеничной тележки, гидрообъемного привода ходовой системы, органов управления, гидравлической системы, электрооборудования, электронной системы контроля и приспособления для уборки незерновой части урожая (измельчителя). Технологический процесс работы комбайна протекает следующим образом: при движении комбайна хлебная масса подводится лопастями мотовила жатки к режущему аппарату, затем шнеком срезанная масса подаётся на наклонный транспортёр, который подаёт массу к приёмному битеру молотилки. Приёмный битер подаёт хлебную массу в молотильный аппарат, где масса обмолачивается. При этом зерно, полова и отдельные не домолоченные колосья просыпаются сквозь решетку подбарабанья на стрясную доску, а оставшаяся масса подаётся на соломотряс, где происходит окончательное отделение зерна от соломы. Зерно подаётся на стрясную доску, а солома выносится из молотилки. Выделенный зерновой ворох попадает на стрясную доску, решетную надставку стрясной доски и далее на верхнее решето ветрорешетной очистки, где под воздействием воздушного потока вентилятора ворох разделяется на зерно, лёгкие примеси и не домолоченные колосья. Зерно, выделенное на верхнем решете, попадает на нижнее решето. Недомолоченные колосья попадают в колосовой шнек и далее колосовым элеватором подаются в домолачивающее устройство. Незерновой ворох, под действием воздушного потока вентилятора и колебаний грохота, выносится из молотилки. Зерно, прошедшее через нижнее решето очистки, по днищу решетного стана поступает в зерновой шнек, а затем элеватором и распределительным шнеком подаётся в бункер. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| # Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота в транспортном положении: - длина - ширина - высота | 9700 6450 3995 9700 4040 3995 |
| ##### Масса машины, кг конструкционная эксплуатационная | 18610 19218 |
| Ширина колеи, мм | 2590 |
| Количество передач, шт. цепных ременных карданных гидромоторов редукторов | 11 19 3 2 2 |
| ##### Количество точек смазки, всего ##### в том числе сезонных | 98 98 |
| ##### Емкость бункера, м 3 | 5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна зерноуборочного самоходного проводились в агрегате с жаткой соевой ЖС-6 на уборке зерновых культур и сои. Оптимальная рабочая скорость движения составила 6,1 км/ч, пропускная способность 7,1 кг/с (по ТУ 7 кг/с),потери зерна за молотилкой 1,5% (по ТУ не более 1,5%), потери зерна за жаткой 0,46% (по ТУ не более 0,5%), дробление зерна составляет 0,4% (по ТУ до 2%), сорная примесь составила 1,9% (по ТУ до 2%). |
| Производитель- ность | Производительность комбайна за 1 час основного времени составила 8,9 т, коэффициент надёжности технологического процесса равен 1. |
| Безопасность движения | Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 858» удовлетворитель-но приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость до 12 км/час, дорожный просвет 375 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоёмкость ежесменного ТО 1,5 часа. В инструкции по эксплуатации в достаточном объёме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания комбайна. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 858» надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Имеет семь несоответствий ТУ и ССБТ. МИС рекомендует изготовить опытную партию машин, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания в 2007 году. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция. 696691 Амурская область, Михайловский р-он с. Зеленый Бор |
| Испытания провел: | Яковлев А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-11-06 (4060252) ##### от 20 ноября 2006 года |