# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

## РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол приемочных

испытаний

№ 02-11-07 (4060202)

Жатки для уборки сои ЖС-7

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» | 660049 г. Красноярск ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приставка рапсовая для жатки ПРЖ-6 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Жатка для уборки сои ЖС-7 предназначена для уборки сои, риса и зерновых колосовых культур и агрегатируется с зерноуборочными комбайнами «Енисей». |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| Рабочая скорость, км /ч # Ширина захвата жатки, м Установочная высота среза, см Потери зерна за жаткой, % Дробление зерна, % |  |  |  | 4,5 6,7 5,0 1,65 6,2 |  |
| Производительность: |  |  |  | 3,1 га/ч основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Навеска на комбайн |  |  |  | #### стандартная |  |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | ## гидросистемой комбайна |  |
| -время подготовки машины к работе (навеска), чел/ч |  |  |  | 0,50 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | ## комбайн «Енисей» |  |
| Потребляемая мощность |  |  |  | ## данные не определялись |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | ## 0,25 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | достаточная |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | обеспечено |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Режущий аппарат жатки имеет специальную подвеску, состоящую из рычажного механизма, связывающего башмаки режущего аппарата с корпусом жатвенной части. Башмаки секциями расположены по ширине корпуса и имеют возможность поворота в пределах паза кронштейна. Величину поворота башмаков ограничивают упоры. Они же определяют величину копирования режущим аппаратом микрорельефа поля в продольном направлении. В поперечном направлении режущий аппарат копирует микрорельеф благодаря гибкости пальцевого бруса. Пространство между режущим аппаратом и передним брусом корпуса жатвенной части закрыто перекрытием, выполненным из листовой пружинной стали. Это перекрытие поддерживает весь механизм с небольшим перевесом на башмаках. В случае, когда нет необходимости работы с низким срезом стеблей, подвеска режущего аппарата может быть заблокирована (жестко соединена) с корпусом с помощью болтов. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |
| # Габаритные размеры машины, мм - длина - ширина - высота |  |  |  |  | 3755 7400 1710 |
| Масса машины, кг |  |  |  |  | 2540 |
| Привод ножа |  |  |  |  | Планетарный механизм |
| Цикличность ножа, двойных ходов/мин |  |  |  |  | 545 |
| ##### Ход подвижного ножа, мм |  |  |  |  | 85 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Испытания жатки ЖС-7 проводились в агрегате с комбайн «Енисей-1200 РМ» на уборке зерновых культур и сои. Оптимальная рабочая скорость движения составила 4,5 км/ч, потери зерна за жаткой: на зерновых-0,5% (по ТУ не более 0,5%),на сое-1,65% (по ТУ не более 3%), дробление зерна составляет на сое-6,2% (по ТУ данных нет). |  |  |  |
| Производитель- ность |  | Производительность жатки ЖС-7 за 1 час основного времени составила 3,01 га, коэффициент надёжности технологического процесса равен 1. |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Жатка ЖС-7 удовлетворительно приспособлена к движению по дорогам в агрегате с комбайном «Енисей». Транспортная скорость до 14 км/час, дорожный просвет 300 мм. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено три вида ТО: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоёмкость ежесменного ТО 0,25 чел.-ч. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Жатка для уборки сои ЖС-7 установлено, что она удовлетворительно выполняет технологический процесс, не соответствует требованиям ТУ по двум показателям. Амурская МИС рекомендует изготовить опытную партию, устранив выявленные недостатки, и представить жатку для уборки сои ЖС-7 на квалификационные испытания в 2008 году. |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | Федеральное государственное учреждение Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция. 696691 Амурская область, Михайловский р-н с. Зеленый Бор |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Яковлев А.Н. |  |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 02-11-07 (4060202) ##### от 26 ноября 2007 года |  |  |