Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-13-04 (5060282)

Комбайна зерноуборочного самоходного «Енисей КЗС 958»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Красноярский завод комбайнов» | 660049 г. Красноярск ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный « Енисей КЗС 958» |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный « Енисей КЗС 958» предназначен для одновременного среза, обмолота зерновых колосовых культур, очистки мелкосоломистого вороха, сбора незерновой части урожая. При изменении режимов работы молотильного устройства и регулировки ветрорешетной очистки комбайн может убирать зернобобовые, семенники трав и масличные культуры. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Рабочая скорость, км /ч # Ширина захвата жатки, м Установочная высота среза, см Суммарные потери зерна за комбайном, % Дробление зерна, % Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | 5,15 5,9 14 1,9 0,3 4,83 |
| Производительность: |  | 4,56 т/ч основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на комбайн |  | #### стандартная |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | ## гидросистемой комбайна |
| -время подготовки машины к работе (навеска),чел/ч |  | 0,21 |
| Агрегатирование |  | ## комбайн с жаткой соевой ЖС-6 |
| Потребляемая мощность |  | ## данные не определялись |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | ## 1,5 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечено |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный « Енисей КЗС 958» состоит из жатвенной части, бункера с выгрузным устройством, моторной установки, ходовой системы, гидрообъемного привода хо-довой системы, органов управления, гидравлической системы, электрооборудования, электрон-ной системы контроля и приспособления для уборки незерновой части урожая (измельчителя). Технологический процесс работы комбайна протекает следующим образом: при движении комбайна хлебная масса подводится лопастями мотовила жатки к режущему аппарату, затем шнеком срезанная масса подаётся на наклонный транспортёр, который подаёт массу к приёмному битеру молотилки. Приёмный битер подаёт хлебную массу в молотильный аппарат, где масса обмолачивается. При этом зерно, полова и отдельные не домолоченные колосья просыпаются сквозь решетку подбарабанья на стрясную доску, а оставшаяся масса подаётся на соломотряс, где происходит окончательное отделение зерна от соломы. Зерно подаётся на стрясную доску, а солома выносится из молотилки. Выделенный зерновой ворох попадает на стрясную доску, решетную надставку стрясной доски и далее на верхнее решето ветрорешетной очистки, где под воздействием воздушного потока вентилятора ворох разделяется на зерно, лёгкие примеси и не домолоченные колосья. Зерно, выделенное на верхнем решете, попадает на нижнее решето. Недомолоченные колосья попадают в колосовой шнек и далее колосовым элеватором подаются в домолачивающее устройство. Незерновой ворох, под действием воздушного потока вентилятора и колебаний грохота, выносится из молотилки. Зерно, прошедшее через нижнее решето очистки, по днищу решетного стана поступает в зерновой шнек, а затем элеватором и распределительным шнеком подаётся в бункер. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| # Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота в транспортном положении: - длина - ширина - высота | 10100 6540 4000 10100 4050 4000 |
| ##### Масса машины, кг конструкционная эксплуатационная | 11570 11910 |
| Ширина колеи , мм ведущих колес управляемых колес | 2640 2450 |
| Количество передач, шт. цепных ременных карданных гидромоторов редукторов | 11 19 3 1 2 |
| ##### Количество точек смазки, всего ##### в том числе сезонных | 64 64 |
| ##### Емкость бункера, м 3 | 5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна зерноуборочного самоходного проводились в агрегате с жаткой соевой ЖС-6 на уборке зерновых культур. Оптимальная рабочая скорость движения составила 5,15 км/ч, пропускная способность 7,3 кг/с (по ТУ 7 кг/с),потери зерна за молотилкой 1,5% (по ТУ не более 1,5%), потери зерна за жаткой 0,41% (по ТУ не более 0,5%), дробление зерна составляет 0,3% (по ТУ до 2%), сорная примесь составила 2,9% (по ТУ до 3%). |
| Производитель- ность | Производительность комбайна за 1 час основного времени составила 4,56 т, коэффициент надёжности технологического процесса равен 1. |
| Безопасность движения | Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 954» удовлетворитель-но приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость до 26 км/час, дорожный просвет 375 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоёмкость ежесменного ТО 1,5 часа. В инструкции по эксплуатации в достаточном объёме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания комбайна. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 958» надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Имеет одно несоответствие ТУ и НД. МИС рекомендует сохранить комбайн в производстве, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция. 696691 Амурская область, Михайловский р-он с. Зеленый Бор |
| Испытания провел: | Яковлев А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-13-04 (5060282) ##### от 05 ноября 2004 года |