Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Российской Федерации

Департамент механизации и электрификации

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-15-00 (1030032)

Перспективного технического средства со сменными рабочими

органами для посева сои различными способами  ССРС-5,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ## Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ГНУ ДальНИПТИМЭСХ) | г.Благовещенск Амурской области ## Телефон: (8-22) 36-94-01 Факс: (41637) 2-12-26 |

| Перспективное техническое средство со сменными рабочими органами для посева сои различными способами ССРС-5,8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначено для посева сои широкорядным способом с междурядьем 45 см (двухдисковым комбинированным сошником с загортачами с одновременным прикатыванием посевных рядков, для посева сои сплошным и широкорядным подпочвенно-разбросным способами (лаповым сошником) с одновременной предпосевной обработкой почвы и выравниванием поверхности поля. На всех трех способах возможно внесение припосевной дозы гранулированных минеральных удобрений. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч: |  |  |  |  |
| а) широкорядный способ |  |  |  | 3,28 - 12,2 |
| б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ |  |  |  | 7,84 – 10,58 |
| в) сплошной подпочвенно-разбросной способ |  |  |  | 5,47 – 8,74 |
| - глубина заделки семян, см |  |  |  | 1,5 - 11 |
| - высевающая способность технического средства по семенам, кг/га |  |  |  |  |
| а) широкорядный способ |  |  |  | 42,4 – 210 |
| б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ |  |  |  | 41,4 – 211 |
| в) сплошной подпочвенно-разбросной способ |  |  |  | 82,6 – 434 |
| - отклонение фактического высева от заданного, % |  |  |  | 1,71 |
| - неравномерность высева отдельными аппаратами, % |  |  |  | 4,28 |
| - неустойчивость общего высева, % |  |  |  | 3,38 |
| - дробление семян, % |  |  |  | 0,5 |
| Производительность за час основного времени, га: |  |  |  |  |
| а) широкорядный способ |  |  |  | 4,95 |
| б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ |  |  |  | 5,22 |
| в) сплошной подпочвенно-разбросной способ |  |  |  | 5,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | прицепной |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора и гидроцилиндрами технического средства |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | опорными катками с рычагом регули-ровки вхождения рабочих органов в почву |  |  |
| - трудоемкость составления агрегата, чел.-ч |  | 0,26 |  |  |
| - Привод: |  |  |  |  |
| высевающих и туковых аппаратов |  | от опорных колес |  |  |
| вентилятора |  | от ВОМ трактора |  |  |
| - механизм передачи движения на высе- вающие и туковые аппараты |  | цепной |  |  |
| - способ изменения передаточных отношений |  | коробка переменных передач |  |  |
| - тип следозаделывающего устройства: |  |  |  |  |
| а) широкополосный и сплошной подпочвен- но-разбросной способы |  | прополочные боронки КРН-38 |  |  |
| б) широкорядный способ |  | загортачи, прикатывающие катки |  |  |
| Тип маркерного устройства |  | двухсторонний гидравлического действия |  |  |
| ##### Агрегатирование |  | тракторы класса 14, 20 и 30 кН. Т-70С, МТЗ-82 и др. |  |  |
| ##### Потребляемая мощность |  | до 54,8 кВт |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,42 чел.-ч |  |  |
| ##### Удельная суммарная трудоемкость ТО |  | 0,06 чел.-ч/ч |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена |  |  |

| ### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое средство прицепное, прицепляется прицепным устройством (прицепной сницей) к форкопу трактора. Состоит из сварной рамы, гидросистемы, привода вентилятора, семятукового бункера, опорных и дополнительных опорных колес, механизма передач на валы высевающих катушек, вентилятора, прицепного устройства, семяпроводов, маркеров, универсальных сошниковых секций параллелограмного типа, поперечного бруса с двумя складывающимися крыльями, семявысевающего аппарата с распределителем семян. Гидросистема состоит из шлангов высокого давления и силовых гидравлических цилиндров для перевода агрегата и маркеров из транспортного положения в рабочее и обратно. Гидросистема снабжена разрывными муфтами. Привод вентилятора состоит из редуктора, карданного вала и ременной передачи. Универсальные сошниковые секции состоят из механизма регулировки заглубления сошников, загортачей, опорно-копирующих и опорно-прикатывающих катков, сошников. Технологический процесс работы технического средства осуществляется следующим образом. Широкорядный посев сои осуществляется с помощью комбинированных двухдисковых сошников с загортачами, устанавливаемых на посевных секциях. Идущий по следу сошника каток прикатывает посеянный рядок. Для осуществления сплошного подпочвенно-разбросного способа посева на посевные секции взамен двухдискового сошника устанавливаются по два лаповых сошника. Лаповые сошники проводят предпосевную культивацию почвы и посев. Закрепленные на посевных секциях позади лаповых сошников прополочные боронки КРН-38 проводят выравнивание поверхности поля. Семена и минеральные удобрения подаются из бункера к сошникам потоком воздуха, создаваемым вентилятором. Для посева сои широкополосным подпочвенно-разбросным способом лаповый сошник устанавливается по центру грядиля, а за ним прополочная боронка КРН-38, аналогично, как при сплошном подпочвенно-разбросном способе посева сои. |  |  |
| ### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм |  |  |
| - Длина |  | 7790 |
| - Ширина |  | 11410 |
| - высота |  | 2600 |
| ##### Ширина захвата, м: |  |  |
| а) широкорядный способ |  | 5,5 |
| б) широкополосный и сплошной подпочвенно-разбросной способы |  | 5,8 |
| Количество сошников, шт: а) широкорядный и широкополосный подпочвенно-разбросной способы |  | 13 |
| б) сплошной подпочвенно-разбросной способ |  | 25 |
| Глубина хода рабочих органов (заглубление семенного сошника), мм |  | 15-110 |
| Емкость семятукого бункера, дм3 |  | 4513 |
| ##### Высота погрузки, мм |  | 2300 |
| Дорожный просвет, мм |  | 200 |
| Масса машины в рабочей комплектации, кг: А) широкорядный способ Б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ В) сплошной подпочвенно-разбросной способ |  | 2978 2796 2856 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, мм: по крайней наружной точке по следу наружного колеса |  | 9810 5970 |
| ##### Количество передач: ременных цепных карданных редукторов |  | 1 5 1 2 |
| Количество точек смазки: ежесменных периодических сезонных |  | 2 47 63 |
| Размер шин опорных колес |  | 12*16 |
| Ширина захвата рабочего органа (лапового сошника), мм |  | 270 |
| Распределение массы по опорам, кг: - на дышло - на правые опорные колеса - на левые опорные колеса |  | 300 3214 3300 |

| ### Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания технического средства проводились на посеве сои 3-мя различными способами: 1-й широкорядный, 2-й широкополосный подпочвенно-разбросной и 3-й – сплошной подпочвенно-разбросной. На всех трех способах посева техническое средство надежно и качественно выполняет технологический процесс, обеспечивая требуемую ТЗ глубину заделки семян, норму высева семян (по данным испытаний от 41,4 до 434 кг/га, по ТЗ от 60 до180 кг/га). Отклонение фактического высева от данного не превышает требование ТЗ (не более 3%) и составило 1,2 – 2,36% . Неравномерность высева между отдельными высевающими аппаратами составила от 4,0 до 4,86% (по ТЗ не более 5%). Дробление семян сои незначительное и составило 0,4-0,7% . Микроповреждения семян не определялись в связи с отсутствием на МИС прибора. Испытания проводились без определения показателей качества высева минеральных гранулированных удобрений в виду отсутствия их на месте проведения испытаний. Отклонение по глубине заделки семян при оптимальном заглублении сошников составило ±4,66 - ±6,28 мм (по ТЗ не более ±10 мм). Семян сои, не заделанных в почву, в том числе и по следу колес агрегата, не было. Высота гребней после прохода агрегата не превышает требования ТЗ – 4 см и составила 3,5 – 4 см. Рабочие органы при влажности от 16,4 до 21,2% не забиваются и не залипают почвой. |  |  |  |
| ###### Агрегатирование | Трактор МТЗ – 82 оптимально агрегатируется с техническим средством при широкорядном и широкополосном подпочвенно-разбросном способах посева сои. Загрузка трактора МТЗ – 82 на сплошном и широкополосном подпочвенно-разбросном способах посева составляет 81 – 99% , на широкорядном способе – 62 – 72 %. В связи с отсутствием на МИС лабораторного трактора тягового класса 20 кН, энергетическая оценка технического средства при сплошном почвенно-разбросном способе посева сои проводилась в агрегате с трактором тягового класса 14 кН (МТЗ – 82). Вследствие этого было замечено, что техническое средство в агрегате с трактором ТМЗ – 82 не развивает максимальную скорость (по ТЗ 7 – 11 км/ч), в связи с тем , что значительная часть мощности потребляется на привод вентилятора, приводимого в движение от ВОМ трактора и тем, что техническое средство на данный способ посева оборудовано 25-ю лаповыми сошниками и 13-ю прополочными боронками КРН–38, которые, кроме того, увеличивают тяговое сопротивление при движении агрегата. Буксование движителей трактора МТЗ-82 на всех трех способах посева сои составляет 0,8 – 2,1%. |  |  |  |
| Производительность | Техническое средство ССРС-5,8 использовалось при посеве сои широкорядным, широкополосным подпочвенно-разбросным и сплошным подпочвенно-разбросным способами при заглублении сошников на глубину 5,7 см при рабочей скорости 9 км/ч. При этом получена производительность за час сменного времени при широкорядном способе посева сои 3,55 га, при широкополосном подпочвенно-разбросном способе – 3,73 га, при сплошном подпочвенно-разбросном способе – 3,71 га. Расход топлива на каждый способ посева составил 2,06 кг/га, 2,56 кг/га и 2,83 кг/га соответственно. Коэффициент надежности технологического процесса на всех способах посева сои равен 1. |  |  |  |
| Безопасность движения | Техническое средство ССРС-5,8 удовлетворительно приспособлено к движению с трактором МТЗ-82. Транспортная скорость до 31,38 км/ч. Дорожный просвет 200 мм. |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежемесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкости ежемесячного ТО – 0,42 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Перспективное техническое средство со сменными рабочими органами для посева сои различными способами ССРС-5,8 обеспечивает выполнение технологического процесса при различных способах посева сои с показателями, близкими к техническому заданию. Надежность агрегата достаточная, коэффициент готовности равен 1. Рекомендуется выпуск опытной партии. |  |  |  |  |
| Испытания проведены : |  | Амурской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 676691, Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор. |  |  |
| Испытания провел : |  | В.С. Арсентьев |  |  |
|  |  | ( Ф.И.О. ведущего инженера) |  |  |
| Источник информации : |  | ##### Протокол испытаний |  |  |
|  |  | № 02 – 15 – 00 (1030032) от 31 июля 2000 г. |  |  |