Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-20-00 (4010472)

Плуга навесного для гладкой пахоты 3-х корпусного ПНГП-3-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ## ОАО «Амурский судостроительный завод» | 681000 Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда, 1 ## Телефон: (42172) 40039, 43019 Факс: (42172) 45026 |

| ## Плуг навесной для гладкой пахоты 3-х корпусный ПНГП-3-35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см без образования свальных гребней и развальных впадин при движении в работе «челночным» способом на почвах с удельным сопротивлением до 0,9 кгс/см2 с отваливанием пластов почвы как в левую, так и в правую стороны. |  |  |  |
|  |  |  | 1фон | 2фон |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч: |  |  | 7,2 | 8,0 |
| - глубина обработки средняя, см |  |  | 21 | 18,2 |
| - отклонение от заданной глубины обработки,  см |  |  | 1 | 1,8 |
| - отклонение ширины захвата плуга от конструктивной ширины,  % |  |  | 2,9 | 4,6 |
| - гребнистость поверхности пашни, см |  |  | 4,4 | 4,7 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 94,0 | 98,0 |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 12,6 | 12,1 |
| - крошение пласта, % |  |  |  |  |
| размеры фракций, мм: |  |  |  |  |
| свыше 100 |  |  | 0 | 0,73 |
| 100-50 |  |  | 8,48 | 24,82 |
| 50-25 |  |  | 22,03 | 24,09 |
| 25-10 |  |  | 27,12 | 22,63 |
| менее 10 |  |  | 42,37 | 27,73 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 0,711 | 0,88 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска на трактор |  | Стандартная на 3-х точечную гидронавеску |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |  |
| - перевод из положения правостороннего отваливания пластов в левостороннее и обратно |  | Гидроцилиндром плуга |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Опорными колесами с винтовым механизмом |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,13 чел.-час |  |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 14 кН (МТЗ-80/82). МТЗ-82 |  |  |
| Потребляемая мощность |  | До 52,1 кВт |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,18 чел.-час |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | достаточная |  |  |
| Удобство управления |  | В транспортном положении неудобно (в связи с большой массой плуга (730 кг) происходит разгрузка управляемых колес трактора, что ухудшает управляемость и маневренность агрегата.) |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

| ### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной, навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора. Состоит из рамки, рамы, бруса переднего, бруса заднего, стяжек, корпуса, отвалов, вала корпуса, хомутов верхнего и нижнего, дискового ножа, опорных колес, гидроцилиндра, дросселя, рычага, шатуна. Плужный корпус выполнен составным из передней и задней частей. Передняя часть – это корпус, имеющий относительно оси вала корпуса симметричную лемешноотвальную поверхность и жестко крепящийся к нему. Вал корпуса шарнирно закреплен на брусе заднем и является осью шарнирной пары: бруса заднего и охватывающих его стяжек. Задняя часть плужного корпуса состоит из жестко крепящихся на стойке и симметрично расположенных относительно ее оси левооборачивающей и правооборачивающей отвальных поверхностей. Рама, состоящая из бруса переднего и бруса заднего, шарнирно соединенных по концам охватывающими их стяжками, представляет шарнирный параллелограмный многозвенник, который может совершать под воздействием гидроцилиндра перестроения плуга. Дисковые ножи предназначены для разрезания растительных остатков, а также корневой системы задернелых почв и формирования ровного обреза стенки открытой борозды. На раме установлены опорные колеса с винтовым механизмом. Глубина обработки почвы регулируется установкой опорных колес на требуемую глубину обработки. Технологический процесс работы плуга ПНГП-3-35 осуществляется аналогично серийному плугу ПЛН-3-35-1, только вместо «загонного» способа пахоты применяется «челночный» способ с отваливанием пластов почвы как в левую, так и в правую стороны без образования свальных гребней и развальных впадин. При данном способе пахоты трактор как при правостороннем обороте пласта, так и при левостороннем идет колесами по борозде. |  |
| ### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм |  |
| - Длина | 3210 |
| - Ширина | 1500 |
| - высота | 1235 |
| ##### Ширина захвата, м: | 1,05 |
| Количество корпусов, шт | 3 |
| Ширина захвата корпуса, см | 35 |
| Глубина обработки, мм | 100-300 |
| Масса, кг | 730 |

| ### Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания плуга проводились при пахоте «челночным» способом с отваливанием пластов как в правую так и левую стороны на весновспашке и основной обработке почвы. На обоих фонах плуг надежно и качественно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину обработки почвы, при величине отклонений глубины и ширины захвата, удовлетворяющей требованиям ТУ. Заделка растительных и пожнивных остатков составляет 94-98% со средней глубиной заделки 12,1-12,6 см (по ТУ не менее 12 см). Поверхность обработанного слоя слитная. Крошение почвы хорошее. Комки почвы размером свыше 100 мм в поперечнике на 1 фоне отсутствовали, на 2 фоне составили менее 1%. |  |  |
| ###### Агрегатирование | Трактор МТЗ – 82 оптимально агрегатируется с плугом ПНГП-3-35. Трактор был переоборудован на колею 1900 мм. Загрузка трактора МТЗ–82 составила 94% на весновспашке. Буксование движителей на этом фоне составляет 10,4 – 12,8%. |  |  |
| Производительность | Плуг использовался на весновспашке – 1 фон (вспашка стерни после уборки сои) при обработке почвы на глубину 21 см при рабочей скорости 7,2 км/ч с углом атаки корпуса 380 и на основной обработке почвы – 2 фон (вспашка стерни после уборки зерновых культур) при обработке почвы на глубину 18,2 см при рабочей скорости 8 км/ч с углом атаки корпуса 340 . При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 0,58 и 0,72 га. Расход топлива составил 13,3 и 18,0 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1 (по ТУ – 0,98). |  |  |
| Безопасность движения | Плуг навесной для гладкой пахоты ПНГП-3-35 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-82. Из-за большой массы плуга происходит разгрузка управляемых колес трактора (нагрузка на переднюю ось составляет 0,13 от эксплуатационной массы ЭС при нормативе не менее 0,2), что ухудшает управляемость и маневренность агрегата в транспортном положении. Транспортная скорость до 15 км/ч. Дорожный просвет 730 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,18 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,06 чел.-ч/ч. В инструкции по техническому обслуживанию не помещены виды и периодичность ТО, перечень работ, выполняемых по каждому виду ТО, отсутствуют таблица и схема смазки. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Плуг навесной для гладкой пахоты трехкорпусный ПНГП-3-35 надежно и качественно выполняет технологический процесс с показателями близкими к проекту технических условий. Конструкция плуга обеспечивает высокий уровень надежности. Наработка на отказ 150 часов при нормативе 100 часов. Рекомендуется машину выпускать серийно и включить в Федеральный технический регистр. |  |  |  |
| Испытания проведены : |  | Амурской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 676691, Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор. |  |
| Испытания провел : |  | В.С. Арсентьев |  |
|  |  | ( Ф.И.О. ведущего инженера) |  |
| Источник информации : |  | ##### Протокол испытаний |  |
|  |  | № 02 – 20 – 00 (4010472) от 20 сентября 2000 г. |  |