Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-21-00 (4010462)

Плуга гладкой пахоты универсального 4-х корпусного ПГУ-4-45/38

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ## ОАО «Амурский судостроительный завод» | 681000 Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда, 1 ## Телефон: (42172) 40039, 43019 Факс: (42172) 45026 |

| ## Плуг гладкой пахоты универсальный 4-х корпусный ПГУ-4-45/38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см без образования свальных гребней и развальных впадин при движении в работе «челночным» способом на почвах с удельным сопротивлением до 0,9 кгс/см2 с отваливанием пластов почвы как в левую, так и в правую стороны. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч: |  |  | 9 |
| - глубина обработки средняя, см |  |  | 21,6 |
| - отклонение от заданной глубины обработки,  см |  |  | 1,6 |
| - отклонение ширины захвата плуга от конструктивной ширины,  % |  |  | 5,6 |
| - гребнистость поверхности пашни, см |  |  | 6,8 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 97,4 |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 12,7 |
| - крошение пласта, % |  |  |  |
| размеры фракций, мм: |  |  |  |
| свыше 100 |  |  | 7,16 |
| 100-50 |  |  | 22,1 |
| 50-25 |  |  | 25,0 |
| 25-10 |  |  | 20,0 |
| менее 10 |  |  | 25,74 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 1,51 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор |  | Стандартная на 2-х точечную гидронавеску |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |
| - перевод из положения правостороннего отваливания пластов в левостороннее и обратно |  | Гидроцилиндром плуга |  |
| - настройка рабочих органов |  | Опорными колесами с винтовым механизмом |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,13 чел.-час |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3 кН (Т-150, ДТ-175) |  |
| Потребляемая мощность |  | До 110,2 кВт |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,24 чел.-час |  |
| Эксплуатационная надежность |  | достаточная |  |
| Удобство управления |  | Не удобно. При левосторонней вспашке почвы механизатору не видны ориентиры движения (борозда, гусеница трактора). |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| ### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной, навешивается на стандартную 2-х точечную навеску трактора. Состоит из рамы, бруса переднего, бруса заднего, стяжек, корпусов, отвалов, вала корпуса, дисковых ножей, опорных колес, рычага, шатуна, гидроцилиндра, дросселя. Рама, состоящая из бруса переднего и бруса заднего, шарнирно соединенных охватывающими их стяжками, жестко соединенных между собой болтами, представляет из себя шарнирный параллелограмный многозвенник, который может совершать под воздействием гидроцилиндра перестроения плуга. Дисковые ножи предназначены для разрезания растительных остатков, а также корневой системы задернелых почв и формирования стенки открытой борозды. Плужный корпус выполнен составным из передней и задней частей. Передняя часть – это корпус, имеющий относительно оси вала корпуса симметричную лемешноотвальную поверхность и жестко крепящийся к нему болтами. Задняя часть плужного корпуса состоит из жестко крепящихся на стойке и симметрично расположенных относительно ее оси левооборачивающей и правооборачивающей отвальных поверхностей. На раме установлены опорные колеса с винтовым механизмом. Глубина обработки почвы регулируется установкой опорных колес на требуемую глубину обработки. Технологический процесс работы плуга ПГУ-4-45/38 осуществляется аналогично серийному плугу ПЛН-4-35, только вместо «загонного» способа пахоты применяется «челночный» способ с отваливанием пластов почвы как в левую, так и в правую стороны без образования свальных гребней и развальных впадин. При данном способе пахоты трактор как при правостороннем обороте пласта, так и при левостороннем идет гусеницей рядом с бороздой. |  |
| ### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм |  |
| - длина | 3915 |
| - ширина | 2470 |
| - высота | 1470 |
| ##### Ширина захвата, м: | 1,8 |
| Количество корпусов, шт | 4 |
| Ширина захвата корпуса, см | 45 |
| Глубина обработки, мм | до 300 |
| Масса, кг | 1320 |

| ### Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания плуга проводились при пахоте «челночным» способом с отваливанием пластов как в правую так и левую стороны. При правостороннем движении агрегата технологический процесс надежно выполняется, обеспечивается заданная глубина вспашки, при величине отклонений глубины и ширины захвата, удовлетворяющей требованиям ТУ. Заделка растительных и пожнивных остатков составляет 97,4% со средней глубиной заделки 12,7 см (по ТУ не менее 12 см). Поверхность обработанного слоя слитная. Крошение почвы хорошее. Комки почвы размером свыше 100 мм в поперечнике составили 7,16% (в ТУ отсутствует). При левостороннем движении агрегата механизатору не видны ориентиры движения, (борозда, гусеница трактора) при этом прямолинейное движение невозможно, что влечет невыполнение технологического процесса с ухудшением качества работы несоответствующее требованиям ТУ. |  |  |
| ###### Агрегатирование | Трактор Т-150 оптимально агрегатируется с плугом ПГУ-4-45/38. Загрузка трактора составляет 98%. Буксование движителей составляет 2,1%. |  |  |
| Производительность | Плуг использовался на вспашке из под зерновых культур на глубину 21,6 см при рабочей скорости 9 км/ч с углом атаки 380. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 1,23 га. Расход топлива составил 16,5 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |  |  |
| Безопасность движения | Плуг гладкой пахоты универсальный 4-х корпусный ПГУ-4-45/38 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т-150. Транспортная скорость до 15 км/ч. Дорожный просвет 200 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,24 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,06 чел.-ч/ч. В инструкции по техническому обслуживанию не помещены виды и периодичность ТО, перечень работ, выполняемых по каждому виду ТО, отсутствуют таблица и схема смазки. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Плуг гладкой пахоты универсальный 4-х корпусный ПГУ-4-45/38 надежно и качественно выполняет технологический процесс при правостороннем движении агрегата с отечественными тракторами с показателями близкими к проекту технических условий. Конструкция плуга обеспечивает высокий уровень надежности. Рекомендуется плуг ПГУ-4-45/38 выпускать серийно и включить в Федеральный технический регистр. |  |  |  |
| Испытания проведены : |  | Амурской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 676691, Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор. |  |
| Испытания провел : |  | В.М. Телухов |  |
|  |  | ( Ф.И.О. ведущего инженера) |  |
| Источник информации : |  | ##### Протокол испытаний |  |
|  |  | № 02 – 21 – 00 (4010462) от 20 сентября 2000 г. |  |