Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-22-00 (4010452)

Плуга гладкой пахоты универсального пятикорпусного ПГУ-5-45/38

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ## ОАО «Амурский судостроительный завод» | 681000 Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда, 1 ## Телефон: (42172) 40039, 43019 Факс: (42172) 45026 |

| ## Плуг гладкой пахоты универсальный пятикорпусной ПГУ-5-45/38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см на почвах с удельным сопротивлением 88,3 кПа (0,9 кгс/см2) не засоренных камнями. Плуг позволяет выполнять пахоту полей любых размеров без образования свальных гребней и развальных впадин при движении в работе «челночным» способом. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч: |  |  | 6,5-7,2 |
| - глубина обработки средняя, см |  |  | 20,3-21,8 |
| - отклонение от заданной глубины обработки,  см |  |  | 0,3-1,8 |
| - отклонение ширины захвата плуга от конструктивной ширины,  % |  |  | 1,4-9,8 |
| - гребнистость поверхности пашни, см |  |  | 4,8-6,8 |
| - заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 92,4-97,0 |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 11,4-12,4 |
| - крошение пласта, % |  |  |  |
| размеры фракций, мм: |  |  |  |
| свыше 100 |  |  | 0-16,1 |
| 100-50 |  |  | 8,16-20,62 |
| 50-25 |  |  | 16,36-20,41 |
| 25-10 |  |  | 18,15-26,53 |
| менее 10 |  |  | 31,87-44,90 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 1,58-1,81 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор |  | Стандартная на 2-х точечную гидронавеску |  |
| - перевод из положения правостороннего отваливания пластов в левостороннее и обратно |  | Гидроцилиндром плуга |  |
| - настройка рабочих органов |  | Опорными колесами с винтовым механизмом |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,15 чел.-час |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3 кН (Т-150, Т-150К) |  |
| Потребляемая мощность |  | 98,2-108 кВт |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,23 чел.-час |  |
| Эксплуатационная надежность |  | достаточная |  |
| Удобство управления |  | Не удобно. При левосторонней вспашке почвы механизатору не видны ориентиры движения (борозда, гусеница трактора). |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| ### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Плуг гладкой пахоты универсальный пятикорпусной ПГУ-5-45/38 навешивается на стандартную 2-х точечную навеску трактора. Состоит из рамы, бруса переднего и заднего, стяжек, корпусов, отвалов, вала корпуса, дисковых ножей, опорных колес, рычага, шатуна, гидроцилиндра, гидравлического стопорного устройства. Рама, состоящая из бруса переднего и бруса заднего, шарнирно соединенных охватывающими их стяжками, жестко соединенных между собой болтами, представляет из себя шарнирный параллелограмный многозвенник, который может совершать под воздействием гидроцилиндра перестроения плуга. Дисковые ножи предназначены для разрезания растительных остатков, а также корневой системы задернелых почв и формирования стенки открытой борозды. Плужный корпус выполнен составным из передней и задней частей. Передняя часть – это корпус, имеющий относительно оси вала корпуса симметричную лемешноотвальную поверхность. Задняя часть плужного корпуса состоит из жестко крепящихся к стойке и симметрично расположенных относительно ее оси левооборачивающей и правооборачивающей отвальных поверхностей отвала. На раме установлены передние и задние опорные колеса с винтовым механизмом регулировки заданной глубины обработки. Технологический процесс работы плуга ПГУ-5-45/38 осуществляется аналогично серийному плугу, только пахота осуществляется «челночным» способом с отваливанием пластов почвы как в левую, так и в правую стороны без образования свальных гребней и развальных впадин. |  |
| ### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм |  |
| - длина | 4630 |
| - ширина | 2945 |
| - высота | 1470 |
| ##### Ширина захвата, м: | 2,24 |
| Количество корпусов, шт | 5 |
| Ширина захвата корпуса, см | 45 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Масса, кг | 1595 |

| ### Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания плуга проводились при пахоте «челночным» способом с отваливанием пластов как в правую так и левую стороны. При правостороннем движении агрегата технологический процесс выполняется надежно. Глубина вспашки, ширина захвата, заделка растительных и пожнивных остатков соответствует требованиям ТУ. При левостороннем движении агрегата механизатору не видны ориентиры движения, (борозда, гусеница трактора) при этом прямолинейное движение невозможно, что влечет невыполнение технологического процесса с ухудшением качества работы несоответствующее требованиям ТУ. |  |  |
| ###### Агрегатирование | Плуг гладкой пахоты универсальный ПГУ-5-45/38 агрегатировался с трактором Т-150(К). Коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя 0,89-0,98. Буксование движителя составляет 2,1-2,6%. |  |  |
| Производительность | Плуг набирал плановый объем 150 ч на весновспашке и основной обработке почвы после уборки зерновых культур. Производительность за 1 час сменного времени 1,18-1,32 га при рабочей скорости 6,9-7,2 км/ч. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,98. |  |  |
| Безопасность | ПГУ-5-45/38 удовлетворительно приспособлен к работе в агрегате с трактором Т-150(К). Транспортная скорость до 15 км/ч. Дорожный просвет 700 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,23 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,037 чел.-ч/ч. В инструкции по ТО не помещены виды и периодичность ТО, перечень работ, выполняемых по каждому виду ТО, отсутствуют таблицы и схемы смазки. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Плуг гладкой пахоты универсальный ПГУ-5-45/38 надежно и качественно выполняет технологический процесс при правостороннем движении агрегата с отечественными тракторами с показателями близкими к проекту ТУ. Конструкция плуга обеспечивает высокий уровень надежности. Рекомендуется плуг ПГУ-5-45/38 выпускать серийно и включить в Федеральный технический регистр. |  |  |  |
| Испытания проведены : |  | Амурской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 676691, Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор. |  |
| Испытания провел : |  | С.К. Водяник |  |
|  |  | ( Ф.И.О. ведущего инженера) |  |
| Источник информации : |  | ##### Протокол испытаний |  |
|  |  | № 02 – 22 – 00 (4010452) от 23 сентября 2000 г. |  |