Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-22-02 (2020162)

Бороны тяжелой ротационной

БТР-3А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Дальсельмаш” | 682200, г. Биробиджан, ЕАО, ул. Комбайностроителей,38 телефон: 8-426-22-6-44-89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Борона тяжелая ротационная БТР-3А |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для поверхностного рыхления уплотненных почв, подрезания сорных растений, измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур, разделки задернелых пластов и глыб после вспашки, обработки почвы вместо перепашки зяби. |  |  |  |
| Качество работы : |  | 1 фон |  | 2 фон |
| рабочая скорость, км/ч глубина обработки, средняя, см отклонение средней глубины обработки от заданной, % рабочая ширина захвата , м подрезание сорных растений, % высота гребней, % заделка пожнивных и растительных остатков, % |  | 7,98 16 4,8 2,98 - 4,9 - |  | 8,99 13 1,2 3,07 100 5,3 52,36 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 2,38 |  | 2,76 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| -навеска на трактор |  |  | прицепная |  |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | изменением угла атаки дисковых секций |  |
| -время подготовки машины к работе (прицепки) |  |  | 0,1 чел.-ч |  |
| ##### Агрегатирование |  |  | трактора класса 30 кН (ДТ-75, ДТ-75М, Т-150К) |  |
| ##### Потребляемая мощность |  |  | не определялась |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | достаточная |  |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Борона является полунавесной машиной с двухследным расположением дисковых секций. Борона состоит из рамы, на которой монтируются две дисковые секции, сница, механизм выравнивания рамы, колеса транспортные. Рабочими органами бороны являются полу -диски, которые устанавливаются на приваренных на валу дисках по две штуки, образуя сферический зубчатый рабочий диск. Каждая секция состоит из 14-ти сферических дисков. Секции установлены на раме под углом друг к другу и направлению движения трактора. Перевод бороны из рабочего положения в транспортное и наоборот осуществляется гидроцилиндром, управляемым из кабины трактора. Для транспортировки борона снабжена двумя пневматическими колесами. Технологический процесс работы бороны протекает следующим образом: при движении агрегата диски, погружаясь в почву, подрезают растительные остатки и крошат обрабатываемый слой почвы. Вырезы в полудисках улучшают дробление пласта, а также подрезание и выбрасывание на поверхность почвы растительных остатков (корни, мелкие пни и т.д.). Глубина обработки регулируется изменением угла установки дисковых секций в пределах 6…20о . Угол атаки выбирается в зависимости от условий работы: чем больше угол атаки, тем больше глубина обработки и полнее подрезание растительных остатков, но увеличивается тяговое усилие трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота | 4920 3700 1300 |
| ##### Масса, кг | 1760 |
| Ширина захвата, м | 3 |
| ##### Количество дисков в секции, шт. | 14 |
| # Расстояние между дисками, мм | 215 |
| ##### Диаметр диска, мм | 650 |
| ##### Количество точек смазки, шт. всего в том числе: ежесменных периодических сезонных | 7 отсутствуют 1 6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания бороны проводились на разделке задернелых пластов и глыб после вспашки и рыхления уплотненных почв и подрезании сорных растений. На обоих фонах борона надежно и качественно выполняет технологический процесс. Глубина обработки средняя составила 16-13 см, максимальная – 20,1 см. Подрезание сорных растений и стерни 100%, заделка пожнивных и растительных остатков в почву составила 52,36% (по ТУ 50-60%). Комки почвы размером свыше 100 мм в поперечнике отсутствовали на обоих фонах, что соответствует требованиям ТУ. |
| ###### Агрегатирование | Борона агрегатировалась с трактором Т-150К. Энергетические показатели не определялись. |
| Производительность | Испытания бороны проводились на 2-х фонах. На первом фоне при рабочей скорости 7,98 км/ч проводилась разделка пластов и глыб на глубину 16 см. Производительность за 1 час сменного времени составила 1,95 га. На втором фоне- рыхлении уплотненных почв на глубину 13 см при скорости 8,99 км/ч, производительность в час сменного времени составила 2,76 га. Коэффициент надежности технологического процесса на обоих видах работ равен 1,0 ( по ТУ – 0,99). |
| Безопасность движения | Конструкция бороны обеспечивает безопасность транспортных переездов по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость до 16 км/ч. Дорожный просвет 320 мм. |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации бороны предусматривает ежесменное, периодическое (через 60 часов) и сезонное техническое обслуживание. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона тяжелая ротационная БТР-3А качественно выполняет технологический процесс и имеет высокий уровень надежности, Кг =0,99 (по ТУ – 0,98). Борона имеет одно несоответствие ТУ. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | # Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского рай-она |
| Испытания провел: | Остапенко В.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-22-02 (2020162) ##### от 15 июля 2002 года. |