Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-24-00 (1100012)

Сеялки овощной грядовой СОГ-4,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследова-тельский и проектно-технический институт механизации и электрифи-кации сельского хозяйства (ГНУ ДальНИПТИМЭСХ) | ##### 675000 Амурская обл. г.Благовещенск ул.Василенко,5 Телефон: (8-22) 36-94-01 Факс (41637) 2-12-26 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка овощная грядовая СОГ-4,2 |  |  |
| Назначение | Сеялка овощная грядовая СОГ-4,2 предназначена для двухстрочного и однострочного посева на грядах дражированных и не дражированных семян овощных культур по схеме 1,4 х 3 |  |
| Качество работы : |  |  |
| Рабочая скорость, км /ч Глубина заделки семян ,мм Высевающая способность сеялки, кг/га -минимальная -максимальная -норма высева семян кг/га -передаточное отношение -длина рабочей части катушек ,мм |  | 5,7 –6,4 30 * 0,2 5,5 0,9 0,110 18-19 |
| Производительность: |  | до 2,7 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на трактор |  | #### Стандартная на 3 х точечную гидросистему |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | ## Гидросистемой трактора |
| -настройка рабочих органов |  | Сменой регулировочных колес на катках |
| -время подготовки машины к работе (навеска),чел/ч |  | 0,27 |
| Агрегатирование |  | ## Трактора класса 1,4-2 кН |
| Потребляемая мощность |  | ## Данные не определялись |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | ## 0,22чел/ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Конструкция сеялки СОГ-4,2 состоит из следующих основных сборочных единиц: семятуковых ящиков механизмов передач, рамы ,опорно-приводных колес ,килевидных сошников, замка автосцепки ,подставки и семяпроводов . Рама сеялки опускается на два пневматических колеса. На раме установлены два ящика, имеющих семенные и туковые отделения, с катушечными высевающими аппаратами. Привод на валы высевающих аппаратов осуществляется от опорно-приводных колес через механизм передач, расположенных по краям рамы. Рама сеялки- сварная конструкция в виде пространственной фермы, образованной тремя брусьями разного сечения и поперечными связями. На переднем брусе рамы устанавливаются кронштейны с поводками для крепления сошников. На заднем брусе устанавливаются вилки с навесными штангами сошников. К поперечным связям рамы приварены уголки, предназначенные для крепления семятуковых ящиков. В косынках левой и правой (боковых) связей устанавливаются трубы с фланцами, имеющими овальные пазы. Трубы предназначены для установки в них кронштейнов опорно-приводных колес. На концах основного бруса рамы приварены подставки для установки механизмов передач. Технологический процесс высева семян осуществляется следующим образом: семена, засыпаемые в семенное отделение ящиков, дисками подаются в приемные камеры к катушкам аппаратов. При движении сеялки, катушки, вращаясь, захватывают семена ребрами и выносят их в семяпроводы. Для разрушения сводов, образующихся в семенных ящиках, над высевающими аппаратами дисков установлены ворошилки. По семяпроводам семена попадают в сошники, оттуда и направляются на дно борозды, образованной сошником в почве. Минеральные удобрения, засыпаемые в туковые отделения ящиков, шнеками подаются в приемные камеры к катушкам, которые при вращении выгребают штифтами удобрения в тукопроводы и далее по ним направляются в туковые сошники, затем падают на дно борозды. Заделка семян и удобрений производится естественным осыпанием почвы со стенок борозды. Идущие в след за сошниками прикатывающие катки обжимают семена почвой, чем способствуют дополнительной их заделке. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| # Габаритные размеры машины, мм - длина - ширина - высота | 1580 4880 1480 |
| # Ширина захвата, м | 4,2 |
| Количество сошников, шт. | 3; 6 |
| Глубина заделки семян, мм | 15 - 50 |
| ##### Масса машины, кг конструкционная эксплуатационная | 1020 1025 |
| Ширина колеи опорных колес, мм | 4200 |
| ##### Необходимая ширина поворотной полосы, м | 13,6 |
| Количество передач, шт. цепных редукторов | 4 4 |
| ##### Количество точек смазки, всего в том числе сезонных | 28 28 |
| ##### Емкость семенного ящика, дм 3 | 132 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания сеялки проводились при посеве недражированных семян моркови сорта “женьшень”. Посев проводился на 3-х грядах одновременно в две строчки на каждой гряде. Посевной материал соответствовал 1 классу посевного стандарта. Максимальная высевающая способность сеялки 5,5 кг/га, минимальная 0,2 кг/га. Дробление семян составил 0,3-0,5%, по ТЗ не более 1%. Установочная глубина заделки семян моркови –30 мм. Фактическая-26 мм. Количество семян заделанных в слое предусмотренном исходными требованиями составило 92,7 –94,2 % (по ТЗ не менее 85%). Семян, не заделанных в почву не было. После прохода сеялки нарушения формы гряд не отмечено. |
| ###### Агрегатирование | Трактор Т-70С оптимально агрегатируется с сеялкой СОГ-4,2.Загрузка трактора не определялась ввиду большой удаленности места испытаний. |
| Производительность | Агрегат использовался на посеве овощных культур на глубину 30мм при рабочей скорости 5,7 –6,4км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 1,97га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Сеялка овощная грядовая СОГ-4,2 удовлетворительно приспособлена и движению с трактором Т-70С. Транспортная скорость до 18км/ч, дорожный просвет 400мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида- ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО-0,22чел/ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживании машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка овощная грядовая СОГ-4,2 обеспечивает выполнение технологического процесса посева овощных культур по ресурсосберегающей технологии с показателями близкими к техническому заданию. Надежность агрегата достаточная, отказов не отмечено при наработке 50 часов. МИС рекомендует сеялку СОГ-4,2 в серийное производство. |  |
| Испытания проведены: | Амурской государственной зональной машиноиспытате-льной станцией. 696691 Амурская область, Михайловский р-он с.Зеленый Бор |
| Испытания провел: | # А.Н.Александров |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-24-00 (1100012) ##### от 30 сентября 2000 года |