Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-25-00 (1020022)

Культиватора-глубокорыхлителя  навесного КГН-34

и прицепного КГП-34

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ## Дальневосточный научно-исследовательский и проектно-технологи-ческий институт механизации и электри-фикации сельского хозяйства ДальНИПТИМЭСХ | 675027 Амурская обл., г. Благовещенск ул. Василенко, 5 ## Телефон: 36-94-91 |

| ## Культиватор-глубокорыхлитель навесной КГН-34 и прицепной КГП-34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для основной безотвальной и предпосевной обработки почв в зоне Дальнего Востока в диапазоне влажности от 8 до 30% от абсолютно сухой почвы, при твердости до 35 кг/см2, наличии стерни и измельченной массы на глубину от 10 до 26 см. |  |  |  |
|  |  |  | предпосевная | основ-ная |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч: |  |  | 9,9 | 7,2 |
| - глубина обработки, см |  |  | 17,0 | 24,2 |
| - гребнистость поверхности пашни, см |  |  | 4,2 | 4,6 |
| - крошение почвы, % размер фракции до 25 мм |  |  | 65 | 57,16 |
| - увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц,  % |  |  | -4,1 | -1,76 |
| - подрезание растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 100 | 100 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 3,93 | 2,78 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска на трактор КГН-34 КГП-34 |  | - стандартная на 3-х точечную гидронавеску - прицепной |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Опорными колесами с винтовым механизмом |  |  |
| - время подготовки машины к работе, чел.час КГН-34 КГП-34 |  | 0,2 0,15 |  |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3 т (Т-150, Т-150К, ДТ-175) |  |  |
| Потребляемая мощность |  | 101,2 кВт |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,06 чел.-час |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Достаточная |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно. |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

| ### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГН-34 (КГП-34) состоит из рамы, рабочих органов, опорных колес, механизма регулировки глубины хода лап и прицепного устройства. Рама клинообразной формы изготовлена из трубы квадратного сечения. К нижним полкам трубы приварены семь кронштейнов для установки стоек опорных колес. На верхних полках рамы крепятся винтовой механизм регулировки глубины хода лап, кронштейны для установки механизма навески борон и кронштейны крепления гидроцилиндра подъема культиватора в транспортное положение для прицепного варианта. Рабочие органы состоят из стойки и рабочих рыхлительных лап. Рыхлительная лапа составная - из основания треугольной формы и двух накладных лемехов и наральника. Прицепное устройство (сница) только у КГП-34 сварной рамной конструкции, крепится к раме культиватора через кронштейны навески и регулировочным раскосом к раме навески. Технологический процесс работы культиватора-глубокорыхлителя КГН-34, КГП-34 осуществляется следующим способом. При заглублении рабочих органов на глубину, заданную установкой опорных колес, крылья плоскорежущей лапы подрезают верхний слой почвы на глубину до 26 см, укладывают его на подошву без оборота. Бороны разбивают комки почвы, выравнивают и уплотняют поверхностный слой взрыхленной почвы . |  |  |
| ### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
|  | КГН-34 | КГП-34 |
| ##### Габаритные размеры машины, мм |  |  |
| - Длина | 1920 | 3900 |
| - Ширина | 3810 | 3810 |
| - высота | 1620 | 1680 |
| ##### Ширина захвата, м: | 34 | 34 |
| Количество рабочих органов, шт | 7 | 7 |
| Глубина обработки, см | от 10 до 26 | от 10 до 26 |
| Масса, кг | 906 | 1120 |

| ### Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Почвенно-климатические условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС. Работы выполнялись весной на предпосевной обработке почвы под посевы сои и зерновых культур, а также на основной обработке почвы после уборки зерновых культур. На обоих фонах агрегат надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину рыхления, при величине отклонений глубины и ширины захвата, удовлетворяющей ТЗ увеличение эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см после прохода культиватора – не отмечалось. Рабочие органы культиватора полностью подрезают растительные и пожнивные остатки на глубину хода рабочих органов. Вынос нижних слоев почвы на поверхность не наблюдалось. |  |  |
| ###### Агрегатирование | Трактор Т-150 оптимально агрегатируется с культиватором-глубокорыхлителем. Загрузка трактора Т-150 составляет 82-90% в зависимости от вида выполняемых работ при буксовании до 2,1%. |  |  |
| Производительность | Агрегат использовался на основной и предпосевной обработке почвы на глубину 18 и 23,8 см при рабочей скорости 9,9 и 7,2 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 3,33 и 2,38 га. Расход топлива составил 10,9 и 11,7 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |  |  |
| Безопасность движения | Культиватор-глубокорыхлитель КГН-34 (КГП-34) удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т-150. Транспортная скорость до 15,6 км/ч. Дорожный просвет КГН-34 - 400 мм, КГП-34 – 300 мм. |  |  |
| Техническое обслуживание | На культиваторе применяется конструкция подшипниковых узлов с ежесменной, периодической и сезонной смазкой. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,06 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |
| ### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГН-34, КГП-34 обеспечивает выполнение технологического процесса основной и предпосевной обработки почвы с показателями близкими к техническому заданию.. Конструкция культиватора-глубокорыхлителя обеспечивает высокий уровень надежности. Рекомендуется культиватор-глубокорыхлитель КГН-34, КГП-34 выпускать серийно и включить в Федеральный технический регистр. |  |  |  |
| Испытания проведены : |  | Амурской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 676691, Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор. |  |
| Испытания провел : |  | В.М. Телухов |  |
|  |  | ( Ф.И.О. ведущего инженера) |  |
| Источник информации : |  | ##### Протокол испытаний |  |
|  |  | № 02 – 25 – 00 (1020022) от 10 октября 2000 г. |  |