Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

### Федеральное государственное учреждение

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-27-03 (1060182)

Жатка низкого среза для уборки сои ЖС-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Назаровский машиностроительный завод” | 662200, г. Назарово, Красноярский край ул. а/я 28 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Жатка низкого среза для уборки сои ЖС-5 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для уборки сои, риса, зерновых колосовых культур. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| рабочая скорость, км/ч копирование рельефа поля жатвенной частью, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении Средняя фактическая высота среза, см -без копирования - при копировании |  | 4 + 150 + 200 10,5 6,5 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га на уборке: зерновые соя |  | 2,12 1,98 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| -навеска на комбайн |  |  | стандартная на 4 точки |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов -режущего аппарата |  |  | перевод режущего аппарата в плавающее положение отворачиванием фиксирующих болтов |
| регулировка положения мотовила по высоте по выносу |  |  | гидравлическая с рабочего места оператора |
| Регулировка частоты вращения мотовила |  |  | клиноременным вариатором с гидроуправлением |
| Время подготовки машины к работе (навеска), ч |  |  | 0,5 |
| ##### Агрегатирование |  |  | зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-1М» и его модификации |
| ##### Потребляемая мощность |  |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,96 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Конструкция жатки низкого среза для уборки сои ЖС-5 состоит из следующих составляющих: каркаса, мотовило, режущий аппарат, шнек, механизмы приводов и регулировок. Каркас жатвенной части является основой на нем установлены остальные составные части. Мотовило состоит из центральной трубы с фланцами. К фланцам прикреплены диски с лучами, на концах которых шарнирно расположены трубы граблин с пальцами. Для обеспечения нормального режима работы жатки мотовило имеет ряд технологических регулировок. Режущий аппарат состоит из неподвижно закрепленных на пальцевом брусе пальцев и подвижного ножа совершающего возвратно-поступательные движения посредством механизма «качающейся» шайбы. Режущий аппарат имеет специальную подвеску, состоящую из рычажного механизма, связывающего башмаки с корпусом жатвенной части, что позволяет копировать микрорельеф поля. Шнек состоит из цилиндрического корпуса, эксцентрикового пальчикового механизма и приводной звездочки с предохранительной муфтой. Шнек выполняет функции транспортера. Привод рабочих органов жатвенной части осуществляется с помощью цепных, клиноременных передач, двух карданных телескопических валов. Технологический процесс работы жатки осуществляется следующим образом: срезанная режущим аппаратом стеблевая масса подается мотовилом к шнеку, который подает ее к центру жатки. После чего пальчиковым механизмом шнека подается к транспортеру наклонной камеры, по которому подается к приемному битеру комбайна.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм (в рабочем положении) длина ширина высота | 3580 5400 1710 |
| Ширина захвата, м -конструкционная -рабочая | 5 4,92 |
| Масса машины, кг | 1850 |
| ##### Количество передач ременных цепных карданных редукторов | 4 5 2 1 |
| ##### Количество точек смазки, шт. всего в том числе: ежесменных периодических сезонных | 33 4 20 9 |
| ##### Максимальная частота вращения кривошипа привода ножа, об/мин | 512 + 1 |
| ##### Максимальная частота вращения шнека, об/мин | 166 + 1 |
| Пределы регулирования мотовила по час-тоте вращения, об/мин при звездочке Z=16 Z= 20 | 16 +1 ….48 + 1 20 + 1 … 60 + 1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Лабораторно полевые испытания жатки проводились на прямом комбайнировании зерновых культур и сои. Средняя фактическая высота среза на уборке сои составила 6,56 см при установочной высоте среза 3-4 см. На уборке зерновых (без копирования) установочная высота среза 5-10 см.Суммарные потери зерна на пшенице и на сое не превышают показателей ТУ и составляют на пшенице 0,31%, на сое 1,21% (по ТУ зерновые до 0,6%, соя до 3%). Коэффициент вариации на зерновых составил 15,25% без копирования, на сое 10,1 % с копированием. |
| Производительность | Производительность за час основного времени жатки на уборке сои составила 1,98 га при рабочей скорости 4,2 км/ч. На уборке зерновых составила 2,12 при рабочей скорости 4,1 км/ч. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Жатка низкого среза для уборки сои ЖС-5 приспособлена к движению по дорогам за счет наличия тележки для транспортировки. Транспортная скорость в агрегате с комбайном «Енисей-1200Р» до 14 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО 0,96 чел.-ч. Периодического 1,18 чел.-ч, сезонного 10,6 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в доступной форме и в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка низкого среза для уборки сои ЖС-5 соответствует требованиям проекта ТУ и всем требованиям ССБТ. Машина вписывается в технологию производства сои и зерновых культур имеет высокий коэффициент надежности при наработке 50 часов. МИС рекомендует жатку низкого среза для уборки сои ЖС-5 в производство. |  |
| Испытания проведены: | # Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского района |
| Испытания провел: | Мартыненко С.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-27-03 (1060182) ##### от 28 ноября 2003 года |