Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-30-03 (1060362)

Жатка соевая ЖС-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Назаровский машинострои-тельный завод» | 662200, Красноярский край г.Назарово а/я 28 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Жатка соевая ЖС-5 |  |  |
| Назначение | Жатвенная часть ЖС-5 предназначена для уборки сои, риса, зерновых колосовых культур. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч на уборке: - зерновые - соя Копирование рельефа поля жатвенной частью, мм -в продольном направлении -в поперечном направлении Средняя фактическая высота среза, см -без копирования -при копировании |  | 6,3 4,7 +150 +200 11 7 |
| Производительность за 1 час, га основного времени на уборке: -зерновые -соя |  | 3,13 2,35 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на комбайн |  | стандартная на четыре точки |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой комбайна |
| -настройка рабочих органов: -режущего аппарата -регулировка положения мотовила по высоте , по выносу |  | Перевод режущего аппарата в плавающее положение отворачиванием фиксирующих болтов. Гидровлическая с рабочего места оператора |
| Регулировка частоты вращения мотовила |  | Клиноременным вариатором с гидроуправлением |
| Время подготовки машины к работе (навеска), час |  | 0,5 |
| ##### Агрегатирование |  | Зерноуборочный комбайн «Енисей 1200-1М» и его модификациями |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | Данные не определялись |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,96 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Мотовило состоит из центральной трубы с фланцами. К фланцам прикреплены диски с лучами, на концах которых шарнирно расположены трубы граблин с пальцами. Для обеспечения нормального режима работы жатки мотовило имеет ряд технологических регулировок. Режущий аппарат состоит из неподвижно закрепленных на пальцевом брусе пальцев и подвижного ножа совершающего возвратно-поступательное движение посредством механизма «качающейся» шайбы. Режущий аппарат имеет специальную подвеску, состоящую из рычажного механизма, связывающего башмаки с корпусом жатвенной части, что позволяет копировать микрорельеф поля. Шнек состоит из цилиндрического корпуса, эксцентрикового пальчикового механизма и приводной звездочки с предохранительной муфтой шнек выполняет функции транспортера. Привод рабочих органов жатвенной части осуществляется с помощью цепных, клиноременных передач, двух карданных телескопических валов. Технологический процесс работы жатки осуществляется следующим образом: срезанная режущим аппаратом стеблевая масса подается мотовилом к шнеку, который подает ее к центру жатки. После чего масса захватывается пальчиковым механизмом приемного битера проставки и по транспортеру наклонной камеры подается в приемный битер комбайна. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины:, (в рабочем положении), мм -длина -ширина -высота | 3580 5400 1710 |
| Ширина захвата, м -конструкционная -рабочая | 5 4,92 |
| # Масса машины, кг | 1860 |
| # Радиус поворота, м | 9,6 |
| Количество передач: -ременных -цепных -карданных -редукторов | 4 5 2 1 |
| Количество точек смазки, всего: -ежесменных -периодических -сезонных | 33 4 20 9 |
| Максимальная частота вращения кривошипа привода ножа, об/мин | 512+1 |
| Максимальная частота вращения шнека, об/мин | 164+1 |
| Пределы регулирования мотовила по частоте вращения, об/мин при звездочке Z=16 Z=20 | 16+….48+1 20+….60+1 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Лабораторно полевые испытания жатки проводились на прямом комбайнировании зерновых культур и сои. Средняя фактическая высота среза на уборке сои составила 7 см при установочной высоте среза 3-4 см. На уборке зерновых установочная высота среза 5-10 см (без копирования). Суммарные потери на зерновых и на сое не превышают показателей ТУ и составляют на пшенице 0,45%, сое 1,14% (по ТУ зерновые до 0,5%, соя до 3%). Коэффициент вариации на зерновых составил 12,6% без копирования, на сое с копированием 9,4%. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени жатки на уборке сои составила 2,35 га при рабочей скорости 4,8 км/час на уборке зерновых составила 3,13 га при рабочей скорости 6,3 км/час. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |  |
| Безопасность движения | Жатка соевая ЖС-5 приспособлена к движению по дорогам за счет наличия тележки для транспортировки. Транспортная скорость в агрегате с комбайном «Енисей КЗС 954» до 20 км/час. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО 0,96 чел.ч., периодического 1,18 ч, сезонного 10,6 ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Жатка соевая ЖС-5 соответствует требованиям проекта ТУ и всем требованиям ССБТ. Машина вписывается в технологию производства сои и зерновых культур. Имеет высокий коэффициент готовности при наработке 50 часов. МИС рекомендует жатку соевую ЖС-5 в серийное производство. |  |  |
| Испытания проведены: |  | # Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского рай-она |
| Испытания провел: |  | Мартыненко С.Н. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 02-30-03 (1060162) ##### от 24 ноября 2003 года |