Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-37-02 (2130232)

Комбайна кормоуборочного самоходного «Амур-68

Комбайна кормоуборочного самоходного  «Амур – 680»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Дальсельмаш” | 682200, г. Биробиджан, ЕАО, ул. Комбайностроителей,38 телефон: 8-426-22-6-44-89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Комбайн кормоуборочный самоходный «Амур-680» |  |  |
| Назначение | Предназначен для скашивания кукурузы и других силосуемых культур, зеленых трав с одновременным измельчением и загрузкой в бункер-накопитель с последующей выгрузкой в транспортное средство для приготовления силоса, сенажа, травяной муки. |  |
| Качество работы : |  |  |
| рабочая скорость, км/ч длина резки, мм ширина захвата, м фактическая высота среза, мм среднеквадратическое отклонение, мм коэффициент вариации, % пропускная способность, кг/с однородность измельченного продукта, % потери общие, % урожайность массы, т/га |  | 3,9 80 3,93 127 1,91 14,92 10,1 77,71 4,6 19,8 |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | 32,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -тип изделия |  | самоходный гусеничный |
| -привод гусеничного хода |  | гидрообъемный |
| -перевод в рабочее и транспортное положение жатки |  | 2-мя гидроцилиндрами |
| - подъем и опускание бункера |  | 2-мя гидроцилиндрами |
| -выгрузка массы из бункера |  | транспортером |
| ##### Агрегатирование |  | С жатками: универсальная ЖУКК-4,1; для уборки трав КИС 02.00.00; для уборки кукурузы. Универсальная жатка ЖУКК-4,1 |
| ##### Потребляемая мощность |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 1,39 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн самоходный, с гидрообъемным приводом гусеничного хода. Состоит из самоходного измельчителя, состоящего из гусеничной тележки, рамы с моторной установкой, жатки, бункера, кабины, питающего и измельчающего аппаратов, силосопровода, механизмов привода и управления, гидрооборудования, электрооборудования. Жатка состоит из сварного корпуса, образованного из трех труб, переднего бруса, боковин, механизма навески, элементов жесткости и обшивки. На корпусе смонтированы режущий аппарат, шнек, четырехграбельное копирующее мотовило, механизмы привода шнека, мотовила, режущего аппарата, а также полевые делители пруткового типа и опорный лист. Составные части самоходного измельчителя монтируются симметрично на раме, которая установлена на гусеничной тележке. На передней части рамы устанавливается питающий аппарат, измельчающий аппарат, силосопровод, кабина с площадкой управления. В задней части рамы расположена моторная установка. Над моторной установкой расположен бункер с выгрузным транспортером. Технологический процесс работы комбайна «Амур-680» протекает следующим образом. При скашивании жаткой, растения, по мере срезания их режущим аппаратом, подаются мотовилом к шнеку. Шнек жатки сужает поток растений и направляет его в горловину питающего аппарата. Растения захватываются вальцами и подаются в измельчающий барабан, где ножами измельчаются и масса по силосопроводу подается в бункер. При заполнении бункера, измельченная масса воздействует на сигнализатор, в результате чего подается звуковой сигнал и на щитке приборов загорается зеленая лампочка. Для выгрузки массы комбайн останавливается, включается цепочно-планчатый транспортер и масса подается в транспортное средство. При невозможности движения транспортного средства по полю, комбайн может вывозить массу к дороге.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖУКК-4,1 в рабочем положении, мм длина ширина высота |  | 9200 4400 4000 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 3,93 |
| ##### Фактическая высота среза, мм |  | 127 |
| # Дорожный просвет, мм |  | 370 |
| ##### Длина резки, мм |  | 80 |
| # Высота от земли до выгрузного окна бункера, мм: в опущенном состоянии в поднятом состоянии |  | 490 2250 3350 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна проводились на скашивании зеленой массы кукурузы на силос. На данном виде работы комбайн, в основном, соответствует требованиям ТУ, кроме повышенного среза и потерям растительной массы. Длина резки составила 80 мм измельчение массы данной длины резки составило 75,6%, по ТУ – 75%. Пропускная способность составила 10,1 кг/с, что соответствует требованием ТУ (до 20 кг/с). Среднеквадратическое отклонение по высоте среза составило 1,91 мм. Однородность измельченного продукта – 77,71%. Жатка комбайна не обеспечивает требуемую высоту среза (100мм) в связи с тем, что конструкция регулировки жатки не позволяет опустить жатку на требуемую высоту среза и фактическая высота среза составила 127 мм. Отсюда и потери от повышенного среза – 2,1%. В результате, общие потери составили 4,6%, что не соответствует требованиям ТУ (3%). |  |
| ###### Агрегатирование | Комбайн оптимально агрегатируется с универсальной жаткой ЖУКК-4,1. |  |
| Производительность | При скорости движения агрегата 3,9 км/ч с шириной захвата жатки 3,83 м при высоте среза 127 мм производительность за 1 час основного времени составила 32,9т, сменного времени – 22,8 т и эксплуатационного времени – 20,1 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,59 кг/т. |  |
| Безопасность движения | Комбайн приспособлен к движению по дорогам. Тормозной путь при скорости в начале торможения 12,4 км/ч составил 2,61 м ( по ГОСТ 12.2.019 п.1.19 не более 3,93 м). Тормозная система комбайна обеспечивает установку и удержание комбайна на уклоне 12 о . Тележка для транспортировки жатки не требуется, так как ширина жатки не превышает 4,4 м. Комбайн оборудован габаритными огнями. Транспортная скорость до 14 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания –ежесменное,ТО-1 и ТО-2. Трудоемкость ЕТО – 1,39 чел.-ч; ТО-1 – 3,34 чел.-ч; ТО-2 – 13,07 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации техническому обслуживанию как комбайна, так и жатки в достаточном объеме указаны все операции технических обслуживаний, имеются схемы смазки. Качество документации удовлетворительное. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн кормоуборочный самоходный «Амур-680» не полностью соответствует требованиям ТУ и НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве, после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | # Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского района |
| Испытания провел: | Арсентьев В.С. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-37-02 (2130232) ##### от 4 декабря 2002 года |