Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-40-02 (4060302)

Жатки с плавающим режущим аппаратом

для уборки сои ЖС-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Назаровский машиностроительный завод” | 662200, г. Назарово, Красноярский край а/я, 28 телефон: (39-155) 3-02-38 факс : (39-155) 3-02-38 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Жатка с плавающим режущим аппаратом для уборки сои ЖС-5 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для уборки сои, риса, зерновых колосовых культур. |  |  |
| Качество работы : |  | фон 1 | фон 2 |
| рабочая скорость, км/ч производительность, т/ч средняя фактическая высота среза, см среднеквадратическое отклонение, см коэффициент вариации, % потери зерна за жаткой, % дробление зерна, % содержание минеральных примесей, % |  | 4,18 3,01 6,3 0,82 13,01 8,61 8,19 0,08 | 2,83 2,13 5,9 0,88 14,91 7 8,31 0,11 |
| Производительность за 1 час, га основного времени эксплуатационного времени |  | 1,97 1,37 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| -навеска на комбайн |  | стандартная на две обоймы и два гидроцилиндра |  |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой подвески комбайна |  |
| - настройка рабочих органов |  | гидроцилиндрами управляемыми с рабочего места оператора |  |
| -трудоемкость досборки |  | 18 чел.-ч |  |
| ##### Агрегатирование |  | Зерноуборочным комбайном «Енисей 1200-1М» и его модификациями |  |
| ##### Потребляемая мощность |  | не определялась |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,77 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | недостаточная |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Жатка фронтальная с шарнирно подвешенным, уравновешенным корпусом, автоматически копирующим рельеф поля в продольном и поперечном направлениях на заданной высоте среза, с быстросоединяемым устройством с наклонной камерой. Корпус жатки является основой, на нем закрепляются составные части жатки; мотовило, плавающий режущий аппарат, транспортер цельношнековый, наклонная камера, проставка, уравновешивающий механизм, делитель прутковый. В нижней части жатки расположены копирующие башмаки, которые являются основной опорой жатки. Мотовило жатки универсальное, бесшпрингельное, с двухсторонним эксцентриковым механизмом с быстросъемными пальцами граблин. Транспортер цельношнековый состоит из цилиндрического корпуса, эксцентрикового пальчикового механизма, приводной звездочки. На корпусе расположены ленты правого и левого направлений, которые выполняют функции транспортера. Плавающий режущий аппарат открытого типа и состоит из двойных литых пальцев , закрепленных на гибком брусе, и подвижного ножа. Режущий аппарат имеет специальную подвеску, которая состоит из рычажного механизма, связывающего башмаки режущего аппарата с корпусом жатки. Подвеска режущего аппарата может быть сблокирована (жестко соединена) с корпусом жатки с помощью болтов. Делитель прутковый предназначен для разделения стеблей перед их скашиванием. Уравновешивающий механизм состоит из двух блоков пружин, расположенных с правой и левой сторон корпуса жатки. Корпус жатки соединен с проставкой наклонной камеры при помощи поперечных растяжек, шарнирно, что позволяет осуществлять копирование рельефа поля. Наклонная камера состоит из корпуса, верхнего ведущего вала, нижнего ведомого вала и цепочно-планчатого транспортера. Корпус имеет крюки и винтовые стяжки для монтажа наклонной камеры с проставкой. На валах закреплены приводные звездочки цепочно-планчатого транспортера. На корпусе наклонной камеры расположен контрпривод проставки с фрикционной муфтой. Проставка является промежуточным звеном между корпусом жатки и наклонной камерой и состоит из корпуса и битера, оснащенного гребнями и эксцентриковым пальчиковым механизмом. Проставка соединена с корпусом жатки двумя подвесками, которые являются частью уравновешивающего механизма. Привод рабочих органов жатки осуществляется шарнирными телескопическими валами от контрпривода проставки. Привод жатвенной части клиноременный, отключаемый с помощью гидроцилиндра, управляемого из кабины оператора. Привод ножа плавающего режущего аппарата осуществляется механизмом «качающейся» шайбы. Привод мотовила осуществляется втулочно-роликовой цепью через клиноременный вариатор регулировки частоты вращения мотовила с гидроуправлением из кабины оператора. Привод цельношнекового транспортера осуществляется втулочно-роликовой цепью от телескопического вала, от контрпривода проставки.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота |  | 3580 5400 1710 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 4,92 |
| ##### Рабочая скорость движения, км/ч |  | 4 |
| # Масса машины, кг |  | 1810 |
| ##### Средняя фактическая высота среза, см при копировании без копирования |  | 6,1 10,2 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Опытный образец жатки ЖС-5 испытывался в сравнении с аналогом ЖКН 5-2А на двух поступательных скоростях. Суммарные потери зерна за обеими жатками превышают технические условия (по ТУ не более 3%) и составили по жатке ЖС-5 – 7,0 – 8, 61 %, по серийной жатке ЖКН 5-2А – 10,29 – 10,57%. Общие потери на испытываемом образце на 1,96 – 3,29 % ниже, чем на аналоге. Установочная высота среза 3-4 см. Фактическая же высота среза на испытываемом образце 5,9 – 6,3 см, на аналоге – 9,8-10,0 см. В целом, жатка ЖС-5 отличается от серийной жатки ЖКН 5-2А более качественным выполнением технологического процесса, но по основным показателям качества работы (высота среза, общие потери за жаткой) не соответствует требованиям технических условий. |  |
| ###### Агрегатирование | Жатка ЖС-5 оптимально агрегатируется с рисозерноуборочным комбайном «Енисей 1200Р». |  |
| Производительность | Жатка испытывалась на уборке сои на двух поступательных скоростях движения: 2,83 и 4,18 км/ч. Оптимальная скорость движения по результатам эксплуатационно-технологической оценки составила 4 км/ч. Производительность за 1 час эксплуатационного времени составила 1,37 га, сменного времени – 1,50 га, технологического времени – 1,77 га, основного времени – 1,97 га. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1 ( в ТУ –0,99), по базовой машине – 1. |  |
| Безопасность движения | Конструкция жатки не обеспечивает безопасность транспортных переездов по дорогам и дорожным сооружениям из-за увеличенных габаритов по ширине, которые составили 5,4 м при норме 4,4 м. При увеличенных габаритах по ширине жатка не имеет тележки для ее транспортирования в продольном положении. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания –ежесменное ТО-1 и сезонное ТО. Трудоемкость ЕТО – 0,77 чел.-ч; ТО-1 – 1,18 чел.-ч; Трудоемкость сезонного технического обслуживания составила 10,18 чел.-ч. Руководство по техническому обслуживанию отсутствует. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка ЖС-5 качественно выполняет технологический процесс, но имеет недостаточно высокий уровень надежности и безопасности конструкции. Таким образом, машина не полностью соответствует требованиям ТУ и НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытании. |  |
| Испытания проведены: | # Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского района |
| Испытания провел: | Мартыненко С.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-40-02 (4060302) ##### от 10 декабря 2002 года |