Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-42-00 (1190012)

Комплект оборудования для производства белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) на основе соевого сырья

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследова-тельский и проектно-технологический институт механизации и электрифика-ции сельского хозяйства (ГНУ ДальНИПТИМЭСХ) | 675000, г. Благовещенск, Амурская область, ул. Василенко 5, телефон: (8-22) 36-94-01, факс: (41637) 2-12-26 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для производства белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) на основе соевого сырья |  |  |
| Назначение | Комплект оборудования предназначен для очистки семян сои и соевых отходов от сорных примесей и переработки сои в полуобезжиренную белковую добавку, путем экструдирования и форпрессования, обеспечивающих инактивацию содержащихся в сырой сое антипитатель-ных веществ и отжима избыточного для кормовой добавки сырого масла. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Качество жмыха (химический состав), % белок жир калий фосфор кальций магний влажность |  | 41,0 8,1 2,61 0,26 1,16 0,46 6,51 |
| Производительность за 1 час основного времени |  | 363,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -тип изделия |  | стационарный |
| -привод рабочих органов |  | электрический |
| - настройка рабочих органов |  | Производительность изменением нап-ряжения на якоре электродвигателя дозатора с помощью переключателей “грубо” и “точно” на пульте управле-ния. Температура регулируется винтом регулировки степени отжима масла. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,35 чел.-ч |
| Установленная мощность, кВт |  | 65,8 |
| ##### Потребляемая мощность,кВт |  | 53,04 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,92 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплект оборудования стационарный. В комплект входит следующее оборудование: приемник исходного сырья и сепаратор комбинированный, транспортеры, расходный бункер, пресс-экструдер, бункер готовой продукции, емкость для масла, пульт управления комплектом. Сепаратор комбинированный для очистки сои и соевых отходов состоит из воздушной очистки, решеткой и магнитной очистки. Все рабочие органы смонтированы на сварной раме. Транспортеры представляют собой винтовую навивку, которая вмонтирована в трубу. Привод осуществляется ременной передачей электродвигателя мощностью 1,5 кВт. Пресс-экструдер состоит из основного привода, бункера с дозатором, корпуса шнековой части. Шнековая часть предназначена для транспортировки,сжатия,нагрева исходной смеси и превращения ее в конечный продукты – жмых и масло. Шнековый узел состоит из шести разъемных частей корпуса (ствола) и шести разъемных шнеков, соединенных между собой посредством разъемных хомутов. Шнековый узел снабжен двумя зеерными камерами,с прикрепленными к ним лотками для выхода и стека сырого масла. В передней части ствола имеется устройство регулирующее степень отжима и производительность пресса, оно состоит из планшайбы и винта регулировки прижима шайбы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип оборудования | стационарный |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 65,8 |
| Производительность за час основного времени, кг/ч по жмыху | 382,9 |
| ##### Габариты помещения, м длина ширина высота | 9 7 5 |
| Перерабатываемый продукт | соя |
| ##### Получаемый продукт | Полуобезжиренная кормовая добавка |
| # Количество обслуживающего персонала | 2 |
| ##### Применяемое оборудование: сепаратор |  |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 2380 1900 2420 |
| Масса, кг | 1035 |
| Пресс: |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 45,9 |
| Дозатор: |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1800 1900 1600 |
| масса, кг | 1300 |
| Напряжение силовой цепи, В | 381 |
| 1 | 2 |
| Напряжение цепи управления, В | 36 |
| Частота тока, Гц | 50 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комплекта оборудования проводились на переработке сои в полуобезжиренную белковую добавку. Комплект оборудования надежно выполняет технологический процесс. Выход продукта переработки соевого жмыха составил 90,72 – 91,75 %, выход масла 8,25-9,28 %. Химический состав белкового продукта (жмыха) следующий: содержание белка 40,68 – 41,94 %, жира 7,6 –8,8 %. В жмыхе в процессе термообработки не теряются ценные аминокислоты и жирные кислоты. Выполнение технологического процесса соответствует требованиям ТЗ при производстве кормовой добавки (жмыха). Но согласно ТЗ к жмыху в смесители должны добавляться витаминно-минеральные добавки, но комплект оборудования не доукомплектован узлами и агрегатами для внесения витаминно-минеральных добавок и нет технологии их приготовления, поэтому конечный продукт – жмых, а не БВМД. |
| Производительность | Комплект оборудования использовался на переработке сои и соевых отходов в полуобезжиренную белковую добавку. Производительность за 1 час сменного времени составила 358,7 и 340,8 кг. Удельное потребление электроэнергии 117,35 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Безопасность работ | Комплект оборудования удовлетворительно приспособлен к работе. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 3 вида ТО – ежесменное, периодическое и серийное. Трудоемкость ежесменного ТО –0,92 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования обеспечивает выполнение технологического процесса при производстве белковой добавки показателями близкими к ТЗ. Надежность комплекта оборудования достаточная, коэффициент готовности равен 1. Из результатов испытаний следует, что комплект оборудования не полностью соответст-вует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | # Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского рай-она |
| Испытания провел: | Стрельцов И.С. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 02-42-00 (1190012) от 25 декабря 2000 года |