Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-09-01 (1140122)

# Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО НПП «МИП» | 141700 г. Долгопрудный, Московская обл., ул. Молодежная, д. 20 тел/факс (095) 408-70-98 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ |  |  |  |
| #### Назначение | Предназначен для малообъемного протравливания жидкими препаратами семян зерновых, бобовых и технических культур. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| ##### Полнота обработки, % - полностью обработанных - частично Механические повреждения, % |  |  | 89,9 10,1 0,09 |
| #### Производительность, т/час |  |  | 4,1-5,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - рабочее место |  | специальное помещение |  |
| - дозировка рабочей жидкости |  | микрометрическим винтом дозатора |  |
| - время досборки машины, чел-ч |  | 2 |  |
| Привод |  | Электродвигатель |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 1,1 |  |
| Трудоёмкость ежесменного ТО |  | 0,25 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ состоит из устройства протравливания семян (шнек, кожух, приводное устройство, форсунки с подводящими трубками), рамки с колесами, пульта управления, блока подачи и дозировки рабочей жидкости (бак для рабочей жидкости, электронасос, смеситель, дозатор), домкрата.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - длина - ширина - высота |  | 3460 1520 2540 |
| Вместимость бака для жидкости, дм3 |  | 40 |
| Масса, кг: |  | 103 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | ##### Полнота обработки, % - полностью обработанных – 89,9 - частично - 10,1 Механические повреждения, % - 0,09 |  |
| Производитель-ность | # Испытания протравливателя универсального малообъемного ПУМ-3,5 МЗ проведены на обработке семян пшеницы и овса. Производительность в тоннах за час: - основного времени - 4,1-5,0 (по ТЗ 3,0) - эксплуатационного –2,2 Коэффициент надежности технологического процесса-1,0. |  |
| Безопасность эксплуатации | Не обеспечен полный слив рабочей жидкости из трубопроводов после окончания работ. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное (ЕТО), периодическое (ТО через 100 часов работы) и ТО при постановке на хранение. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ в основном соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | Сорокин В.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 13-09-01 (1140122) от 15 августа 2001 года |