Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-22-00 (4010712)

# Плуг ПЛН–3–35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Луховицкая СХТ» | 140560, п/о Выкопанка, Луховицкий р-он, Московская обл. |
|  | Телефон: (09663) 50-1-49 |
|  | Факс: (09663) 50-1-21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Плуг ПЛН-3-35 |  |  |
| Назначение | Предназначен для отвальной пахоты различных почв, не засоренных камнями, под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. Может работать на почвах с твердостью до 3,5 Мпа. |  |
| Качество работы : |  |  |
| рабочая скорость, км/ч |  | 6,8 … 9,4 |
| глубина обработки, см |  | до 30 |
| гребнистость, см |  | 1,5…3,3 (по АТТ < 5) |
| крошение почвы, % |  | 92,6…95,3 (по АТТ не менее 80) |
| Производительность, га/час |  | 0,84 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесное устройство |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом через опорное колёсо и тягами навески |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,18 |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 14 |
| ##### Потребляемая мощность |  | до 69,52 |
| ##### Трудоемкость сезонного ТО |  | 0,3 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

##### Плуг навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора и состоит из рамы сварной конструкции, у которой пустотелые брусья свариваются между собой при помощи косынок. Корпус состоит из стальной стойки, к которой прикреплён башмак с лемехом, отвалом, полевой доской, распорок и деталей крепления. Корпус плуга подрезает и оборачивает пласт. Вместо предплужников на плуге установлены углоснимы, которые крепятся к стойкам при помощи державок. В процессе вспашки углосним срезает часть пласта, когда он находится в приподнятом положении. Срезанная часть пласта сбрасывается углоснимом на дно борозды. Для обеспечения качественной борозды перед последним корпусом плуга установлен дисковый нож.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 1676  1220  1290 |
| ##### Ширина захвата, мм | 111…114 |
| ##### Масса, кг | 452 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания плуга проводились на вспашке пласта многолетних трав, стерни колосовых культур и зяби. На этих фонах плуг надёжно выполняет технологический процесс, обеспечивая надлежащее качество. Гребнистость поверхности пашни 1,5-3,3 (по ТУ менее 5), заделка растительных остатков 99,1-99,7% (по ТУ 100 %). Глубина заделки растительных остатков 13-14 см (по ТУ 12 – 15 см). Крошение почвы (доля комков до 50 мм) 92,6…95,3 % (по ТУ не менее 75). |
| Производительность | За час основного времени составила 0,84 га. За час сменного времени 0,573 га. |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН–3-35 приспособлен к транспортным переездам. Транспортная скорость до 30 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное – 0,1 чел.-ч Периодическое –0,3 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПЛН – 3 –35 обеспечивает выполнение технологического процесса с достаточным уровнем надёжности. |  |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | ## А.А. Молочков |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 13-22-00 (4010712) ##### от 10 ноября 2000 года |