Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-23-01 (1040072)

## Универсальная машина для внесения твердых органических

## удобрений и перевозки сельскохозяйственных грузов МТУ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «ВНИИКОМЖ» | г.Москва, ул. Лесная |
|  | Телефон: 250-34-90 |
|  | Факс: 978-91-38 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Универсальная машина для внесения твердых органических удобрений и перевозки сельскохозяйственных грузов МТУ-6 |  |  |
| Назначение | ##### Универсальная машина предназначена для поверхностного внесения твердых органических удобрений. Машина со снятым рабочим органом для распределения удобрений и установленным вместо него гидрофицированным задним бортом используется как транспортное средство для перевозки сельскохозяйственных грузов, не подверженных повреждениям, с разгрузкой донным транспортером. |  |
| Качество работы : |  |  |
| рабочая скорость, км/ч |  | 9,33…9,72 |
| рабочая ширина внесения удобрений, м |  | 4,5…6,0 |
| неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине, % |  | 21,1…25,1 |
| неравномерность распределения удобрений по ходу движения агрегата, % |  | 5,5…11,4 |
| фактическая доза внесения удобрений, т/га |  | 13,5…60,8 |
| нестабильность дозы внесения удобрений по мере разгрузки кузова, % |  | 17,6 |
| ##### Производительность, т/ч - на внесении удобрений - на перевозке удобрений |  | 23,1…28,7 11,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | гидрофицированный крюк |
| - настройка рабочих органов |  | кулисно-кривошипным механизмом, за счет изменения скорости подающего рабочего органа |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,23 |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | до 69,52 |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО, чел ч |  | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Машина состоит из ходовой системы типа «тандем», рамы, кузова, рабочих органов – подающего и распределяющего, механизма привода, электрооборудования, гидросистемы. Агрегатируется с трактором, оборудованным гидрофицированным крюком, приводом тормозной системы и выводами для подключения гидросистемы и электрооборудования. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через карданные валы и двухступенчатый коническо-цилиндрический редуктор. Скорость падающего рабочего органа и соответственно доза внесения удобрений регулируется ступенчато кулисно-кривошипным механизмом.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 5710  2200  2600 |
| - в транспортном положении | 5710  2200  2600 |
| ##### Ширина захвата, м | 4,5…6 |
| ##### Масса, кг | 2593 |
| Вместимость кузова, куб. м |  |
| - по основным бортам - по надставным бортам | 3,51 |
|  | 5,78 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество технологического процесса машины соответствует требованиям ТЗ. На внесении торфокрошки и полуперепревшего навоза КРС рабочая ширина внесения удобрений - 4,5…6,0 м. Неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине равна 21,1…25,1 %, по ходу движения агрегата – 5,5…11,4 %. Фактическая доза внесения удобрений получена в пределах 13,5…60,8 т/га. Нестабильность дозы внесения удобрений по мере разгрузки кузова составляет 17,6 %. |
| Производительность | При внесении навоза КРС с дозами 25…60 т/га при рабочей скорости 9,0 км/ч составила за 1 час сменного времени 13,8…18,1 т. Удельный расход топлива составил 0,32…0,37 кг/т. Коэффициент надёжности технологического процесса равен 0,99…1,0. |
| Безопасность движения | Машина МТУ – 6 приспособлена к движению с трактором МТЗ – 82 на всех скоростях. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Универсальная машина для внесения твердых органических удобрений и перевозки сельскохозяйственных грузов МТУ – 6 по качеству выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим показателям и показателям надежности соответствует требованиям ТЗ. |  |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | ## Черников Б. П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 13-23-01 (1040072) от 12 ноября 2001 года |