Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-25-00 (2020122)

## Культиватор тяжелый КТ – 3,9 Г

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АО «Грязинский культиваторный завод» | 399300, г. Грязи, Липецкой области |
|  | Телефон (07461) 2-26-25 |
|  | Факс (07461) 2-07-75 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для предпосевной и осенней обработки почвы с сохранением стерни и других пожнивных остатков. Может работать на почвах с твёрдостью до 1,5 МПа при влажности до 28 %. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 5,7…10 |  |
| - глубина обработки, см |  | до 26 |  |
| - разрезание сорных растений, % |  | 100 |  |
| - сохранение стерни, % |  | 72…89 |  |
| - крошение почвы,% (доля комков до 25 мм) |  | 85,5 |  |
| Производительность |  | 2,91…3,02 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепное устройство |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом через опорные колёса |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,16 |  |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 3 |  |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | 0,38 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Культиватор прицепной состоит из сварной рамы и трёх балок (поперечной и двух продольных), прицепного устройства, шарнирного механизма с опорными колёсами и гидроцилиндра перевода машины в рабочее положение и обратно. С культиватором поставляется комплект для боронования, состоящий из двух продольных и двух поперечных брусьев, понизителей, стоек с растяжками и четырёх секций зубовых борон.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 6640  4100  1600 |
| ##### Ширина захвата | 3,90 |
| Глубина ( обработки и т.д.) | до 26 |
| ##### Масса, кг | 1440 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 5,7…10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания культиватора проводились на предпосевной и осенней обработке почвы. На обоих фонах машина надёжно выполняет технологический процесс, обеспечивая надлежащее качество. Сохранение стерни после прохода 72…89 % (по ТУ – не менее 70 %). Подрезание сорных растений – 100 %. Крошение почвы (доля комков до 25 мм ) – 85,5 % (по АТТ – не менее 65 %). |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 3,02 га и 2,91 га на двух фонах (по ТУ – 2,35…3,52 га/ч). Производительность за час сменного времени – 2,34 и 1,99 га соответственно. Выработка за нормативную смену составила 16,1 и 13,7 га. |
| Безопасность движения | Культиватор КТ- 3,9 Г удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т – 150 К. Транспортная скорость до 15 км/ч. Культиватор оборудован световозвращателями, в тоже время на комплекте для боронования они не предусмотрены, что создаёт определённую опасность при транспортировке в темное время суток. |
| Техническое обслуживание | - ежесменное - 0,06 чел.-ч - сезонное - 0,38 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор тяжёлый КТ – 3,9 Г обеспечивает выполнение технологического процесса предпосевной и осенней обработки почвы с достаточным уровнем надёжности |  |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | ## В.Н. Дорофеев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 13-25-00 (2020122) от 23 ноября 2000 года |