Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

### Протокол испытаний

№ 13-28-00 (2010112)

## Плуг ПЛН – 3 – 35 К

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кировский завод почвообрабатывающих машин» г. Киров | 610004,г. Киров, ул. Заводская,1 |
|  | Телефон: (8332) 23-26-01 |
|  | Факс: (8332) 23-155-34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Плуг ПЛН-3-35 К |  |  |
| ###### Назначение | Предназначен для отвальной пахоты различных почв, не засоренных камнями, под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа |  |
| Качество работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 7…9 |  |
| - ширина захвата, см | 111-114 (по ТУ 105±5) |  |
| - глубина заделки растительных остатков, см | 11 (по ТУ-12-15) |  |
| - гребнистость, см | 5,2 (по ТУ 5) |  |
| - крошение почвы, % | 84,6 (по ТУ не менее 75) |  |
| Производительность, га/ч | 0,77 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесное устройство |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов | винтовым механизмом через опорные колёса и тягами навески |  |
| - время подготовки машины к работе (составление агрегата) | 0,03 |  |
| Агрегатирование | тракторы класса 14 |  |
| # Трудоёмкость сезонного ТО, чел/час | 0,4 |  |
| Эксплуатационная надёжность | достаточная |  |
| Удобство управления | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

##### Плуг состоит из рамы сварной конструкции, у которой пустотелые брусья свариваются между собой при помощи косынок. Корпус состоит из стальной стойки, к которой прикреплён башмак с лемехом, отвалом, полевой доской, распорок и деталей крепления. Корпус плуга подрезает и оборачивает пласт. Вместо предплужников на плуге установлены углоснимы, которые крепятся к стойкам при помощи державок. В процессе вспашки углосним срезает часть пласта, когда он находится в приподнятом положении. Срезанная часть пласта сбрасывается углоснимом на дно борозды. Для обеспечения качественной борозды перед последним корпусом плуга установлен дисковый нож. Плуг навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 2595 1385  1270 |
| Ширина захвата, см | 111 – 114 (по ТУ 105 ±5) |
| Глубина обработки | до 30 |
| Масса, кг | 460 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,5 – 9,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания плуга проводились на вспашке пласта многолетних трав, стерни колосовых культур и зяби. На этих фонах плуг надёжно выполняет технологический процесс, обеспечивая надлежащее качество. Гребнистость поверхности пашни 5,2 (по ТУ менее 5), заделка растительных остатков 98,5 % (по ТУ 100 %). Глубина заделки растительных остатков 11 см (по ТУ 12 – 15 см). Крошение почвы (комков до 50 мм) 84,6 %. |
| Агрегатирование | Трактор – МТЗ – 82.1. Затруднений не вызывает; не требует дополнительного оборудования. |
| Производительность | - за час основного времени 0,77 га. - за час сменного времени – 0,51 га. - выработка за нормативную смену 3,61 га. |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН – 3-35 К приспособлен к транспортным переездам с трактором МТЗ – 82.1. Транспортная скорость до 16 - 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | - ежесменное 0,2 чел.-ч - сезонное 0,4 чел.-ч - В руководстве по эксплуатации в достаточном объёме и достаточной форме изложены все вопросы по проведению ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПЛН – 3 –35 К обеспечивает выполнение технологического процесса с достаточным уровнем надёжности. |  |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провёл: | ## А.А. Молочков |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 13-28-00 (2010112) от 28 ноября 2000 года |