Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

### Протокол испытаний

№ 13-29-00 (4010522)

## Плуг четырёх- (пяти) корпусный навесной

## ПЛН–4(5)–35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Луховицкая СХТ» | 140560, п/о Выкопанка, Луховицкий р-он, Моск. обл. Телефон:(09663)50-1-49 Факс:(09663)50-1-21 |

| Результаты испытаний (краткие) плуга четырёх- (пяти-) корпусного навесного ПЛН-4(5)-35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для отвальной пахоты различных почв, не засоренных камнями и другими препятствиями, под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см. |  |  |
|  |  | Пятикорпусный вариант | Четырёхкорпусный вариант |
| Качество работы: |  |  |  |
| - ширина захвата, м |  | 1,89 | 1,54 |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 6,72 | 7,53 |
| - глубина обработки, см |  | 20,2 | 21,3 |
| - гребнистость поверхности пашни, см |  | 5,5 | 2,2 |
| - заделка растительных остатков, % |  | 96,9 | 100 |
| - глубина заделки растительных остатков, см |  | 11,2 | 15,4 |
| - крошение пласта, % |  |  |  |
| размер фракций: |  |  |  |
| менее 50мм |  | 79,5 | 90,5 |
| свыше 50 до 100 мм |  | 0,5 | 5,0 |
| свыше 100 до 150 мм |  | 2,7 | 3,8 |
| свыше 150 до 200 мм |  | 0,6 | 0,7 |
| свыше 200 мм |  | 16,7 | 0 |
| Производительность, за один час, га: |  |  |  |
| основного времени |  | 1,27 | 1,16 |
| сменного времени |  | 0,84 | 0,71 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор |  | навесное устройство |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом через опорное колесо |  |
| - время подготовки машины к работе (составление агрегата), ч |  | 0,28 |  |
| Агрегатирование |  | трактор класса 30 - 40 |  |
| Трудоёмкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |  |
| Эксплуатационная надёжность |  | достаточная |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| ###### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| ##### Плуг четырёх (пяти) корпусный навесной ПЛН–4(5)–35 состоит из рамы, корпуса, предплужника, механизма опорного колеса, навески и прицепки для бороны. Рама – сварной конструкции. Состоит из 3-х пустотелых брусьев, которые свариваются между собой при помощи косынок. Рама имеет присоединительный брус, если плуг пятикорпусный. Корпус состоит из стальной стойки, к которой прикреплён башмак с лемехом, отвалом и полевой доской, распорок и деталей крепления. Предплужник представляет собой небольшой корпус с культурной рабочей поверхностью. Плуг комплектуется дисковым ножом или ножом типа «акулий плавник», который устанавливается на последний корпус. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм 4 (5) |  |
| - длина | 3550 (4152) |
| - ширина | 2115 (2115) |
| - высота | 1570 (1570) |
| Ширина захвата, м 4(5) | 1,54 (1,89) |
| Глубина пахоты, см | 20,2…24,0 |
| Масса, кг | 980 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,72…7,53 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания плуга ПЛН –4 (5) – 35 в четырёхкорпусном варианте в агрегате с трактором ДТ – 75 проводили на пахоте по стерне зерновых культур и в пятикорпусном варианте в агрегате с трактором Т-150 К на весновспашке зяби. Средняя глубина обработки на весновспашке зяби получена равной 23,5…24,0 см, на пахоте по стерне – 20,2…21,3 см, что соответствует пахотному горизонту полей. Гребнистость поверхности пашни составила на весновспашке 4,2…5,3 см, на пахоте по стерне 1,9…3,3 см (по ТУ менее 5 см). По качеству крошения пласта на весновспашке комки свыше 100 мм составили 9,6…14,1%, на пахоте по стерне 1,8…4,5% по АТТ на плуги не допускается. Заделка растительных остатков на весновспашке получена равной 90,5…97,5 % при глубине заделки 12,5…15,0 см, на пахоте по стерне 100% при глубине заделки 15,4…16,0 см. По качеству работы плуг ПЛН-4(5)–35, в основном, соответствует требованиям ТУ. |
| Агрегатирование | В пятикорпусном варианте с трактором Т - 150 К, в четырёхкорпусном варианте с трактором ДТ-75. Затруднений не вызывает, не требует дополнительного переоборудования. |
| Производительность | Производительность плуга ПЛН–4(5)–35 в агрегате с трактором ДТ-75 получена в час основного времени 1,16 га при скорости движения 7,53 км/ч (0,98…1,16 га по ТУ), в агрегате с трактором Т-150 К – 1,27 га при скорости движения 6,72 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (0,87 – 2,10 га). |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН–4(5)-35 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т-150К .Транспортная скорость до 28 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ежедневное – 0,1чел.-ч сезонное 0,3 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПЛН–4(5)–35 обеспечивает выполнение технологического процесса, пахоту различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см с достаточным уровнем надёжности. |  |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провёл: | ## М.Ф. Ярешко |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 13-29-2000 (4010522) от 30 ноября 2000 года |