Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-35-00 (2010132)

# Плуг ПЛН–5–35 К

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кировский завод почвообрабатывающих машин» г. Киров | 610004,г. Киров, ул. Заводская,1 |
|  | Телефон:(8332)231534 |
|  | Факс:237365 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначен для отвальной пахоты различных почв, не засоренных камнями, под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см с удельным сопротивлением до 0,09, Мпа |  |
| Качество работы : |  |  |
| рабочая скорость, км/ч |  | 7…9 |
| глубина обработки, см |  | до 30 |
| ширина захвата, м |  | 1,76…1,78 (по ТУ 1,75±0,1) |
| глубина заделки растительных остатков, см |  | 11,0…11,5 (по ТУ 12…15) |
| гребнистость, см |  | 2,0…2,5 (по АТТ < 5) |
| крошение почвы, % |  | 79,3…86,2 (по АТТ не менее 80) |
| Производительность |  | 1,23…1,56 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом через опорное колёсо и тягами навески |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,18 |
| Агрегатирование |  | колесные тракторы класса 30 |
| ##### Трудоемкость сезонного ТО, чел/ч |  | 0,4 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| ##### Плуг навешивается на стандартную 2-х точечную навеску трактора Т-150К и состоит из рамы сварной конструкции, у которой пустотелые брусья свариваются между собой при помощи косынок. Корпус состоит из стальной стойки, к которой прикреплён башмак с лемехом, отвалом, полевой доской, распорок и деталей крепления. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - в рабочем положении | 4070  2380  1520 |
| ##### Ширина захвата, см | 1,76…1,78 (по ТУ 1,75±0,1) |
| Глубина ( обработки и т.д.) | до 30 |
| ##### Масса, кг | 934 |
| Вместимость бака (емкости, ящика) |  |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,0…9,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания плуга проводились на вспашке пласта многолетних трав, стерни колосовых культур и зяби. На этих фонах плуг надёжно выполняет технологический процесс, обеспечивая надлежащее качество. Гребнистость поверхности пашни 2,0…2,5 (по ААТ менее 5), заделка растительных остатков 100% (по ТУ 98…100%). Глубина заделки растительных остатков 11,0…11,5 см (по ТУ 12…15 см). Крошение почвы (комков до 50 мм) 79,3…86,2% (по АТТ не менее 80%). |
| Производительность | за час основного времени составила 1,29 га. за час сменного времени – 0,83 га. |
| Безопасность движения | Обеспечена. Транспортная скорость до 12 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ежесменное 0,2 чел.·ч сезонное 0,4 чел.·ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПЛН – 5 –35 К обеспечивает выполнение технологического процесса с достаточным уровнем надёжности. |  |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | ## С.Б. Макашов |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 13-35-00 (2010132) от 20 ноября 2000 года |