Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14 – 5-2012 (5030122)

Сеялка пропашная Теmро ТРF 8

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Вадерштад Производство» | 397904, Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Ср.Икорец, ул. 30 лет Победы, д.30а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| сеялка пропашная Теmро ТРF 8 |  |  |
| Назначение | Сеялка пропашная Теmро ТРF 8 предназначена для посева семян кукурузы, сои, подсолнечника и сорго, с возможностью одновременного внесения гранулированных минеральных удобрений. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Норма высева семян, шт./м: |  |  |
| - заданная |  | 4 |
| - фактическая |  | 4 |
| Неравномерность высева семян между аппаратами, % |  | 3,53 |
| Неустойчивость общего высева семян, % |  | 2,74 |
| Дробление семян, % |  | 0,1 |
| Глубина заделки семян, см |  | 4,4 |
| Число семян, заделанных на заданную глубину ± 1 см, % |  | 88 |
| Число семян, не заделанных в почву, % |  | 0 |
| Норма высева удобрений, кг/га: |  |  |
| - заданная |  | 145 |
| - фактическая |  | 147,3 |
| Производительность, га/ч |  | 8,87 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) тип |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | электродвигателями на каждый высевающий аппарат, управляемая электронной системой |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,17 |
| Агрегатирование |  | с тракторами с мощностью двигателя 110-165 л.с. |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,14 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Сеялка состоит из следующих узлов и систем: - рама с прицепным устройством - опорно-транспортные колеса - высевающая секция с бункером семян - бункер удобрений - пневматическая система - гидравлическая система - электронная система - маркеры Глубина заделки семян и удобрений регулируется опорными колесами секции. Норма высева семян регулируется дозатором семян, приводимом электродвигателем, управляемым электронной системой. |  |
| Техническая характеристика |  |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 5340 |
| ширина | 5650 |
| высота | 3000 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 5340 |
| ширина | 3030 |
| высота | 3800 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина заделки семян, см | 4,4 |
| Вместимость бункера (емкости, ящика), л - семян - удобрений | 70 х 8 1700 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания сеялки проведены на посеве семян подсолнечника. Сеялка обеспечивает заданную норму высева семян (4 шт./м) и удобрений (147,3 кг/га), соответствующую требованиям ТУ. Глубина заделки семян соответствует установочным данным, качество заделки семян по глубине соответствует требованиям ТУ. Сеялка вписывается в технологию возделывания пропашных культур. |
| Производительность | На посеве подсолнечника при рабочей скорости 15,8 км/ч производительность за 1 ч основного времени равна 8,87 га. Расход топлива – 9,6 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. Выработка за нормативную смену – 40,4 га. |
| Безопасность движения | Сеялка ТРF 8 удовлетворительно приспособлена к движению по дорогам: она оборудована световозвращателями, стоп-сигналами, габаритными огнями, указателями поворотов, знаком ограничения максимальной транспортной скорости. Транспортная скорость до 25 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкция не содержит конкретного перечня работ при выполнении технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,14 чел.-ч, ТО-1 – 0,53 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка Теmро ТРF 8 устойчиво выполняет технологический процесс посева подсолнечника с одновременным внесением минеральных удобрений и по всем показателям качества соответствует требованиям ТУ. Сеялка имеет высокую техническую готовность. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-5-2012 (5030122) от 10 сентября 2012 года |