Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 14 - 9 - 2000  ( 1040012)

###### разбрасывателя удобрений РУ-0,6

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО "Орелстроймаш" | 302030, г. Орел, ул. Герцена, 20 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| разбрасывателя удобрений Р У - 0,6 |  |  |
| #### Назначение | Разбрасыватель удобрений предназначен для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде на мелкоконтурных полях. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Доза внесения удобрений, кг/га |  | 32-700 |
| Отклонение фактической дозы внесения от заданной, % |  | 1,6 |
| Ширина внесения удобрений, м: - рабочая - общая |  | 24 35 |
| Неравномерность внесения дозы удобрений, %: - на рабочей ширине внесения - по ходу движения машины |  | 21,07 3,16 |
| Нестабильность дозы внесения, % |  | 2,18 |
| Производительность, га за час основного времени |  | 20,13-28,58 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | автосцепка СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение - настройка рабочих органов - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | гидравлический заслонками дозирующего устройства 0,3 |
| Агрегатирование (тяговый класс и марки тракторов) |  | кл. 0,6-2; Т-25А; Т-40А; ЮМЗ-6; МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 14,68-31,85 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Разбрасыватель удобрений навесного типа состоит из следующих основных узлов: рамы, бункера, устройства подающего, устройства дозирующего, механизма управления заслонками с гидроприводом, аппарата тукорассевающего привода. Рабочим органом является тукорассевающий аппарат – центробежный, однодисковый пневмомеханического типа. Доза внесения регулируется изменением размера выпускных окон, образующихся изменением верхней и нижней поворотных заслонок. Принцип работы разбрасывателя следующий: удобрения из бункера через дозирующее устройство при помощи подающего устройства поступают на центробежный туковысевающий аппарат, который распределяет их веерообразным потоком по поверхности почвы. ### Загрузка разбрасывателя в полевых условиях производится автомобильными и тракторными загрузчиками, а также погрузчиками общего назначения.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |  |
| длина | 1570 |
| ширина | 1390 |
| высота | 1600 |
| Ширина захвата, м | 24 |
| Доза внесения, кг/га | 32-700 |
| Масса, кг | 195 |
| Вместимость бункера, м3 | 0,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,1-13,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Разбрасыватель удобрений качественно выполняет технологический процесс при поверхностном внесении удобрений (доза внесения составила 32-700 кг/га; отклонения фактической дозы внесения от заданной получена 1,6%; неравномерность внесения удобрений на рабочей ширине захвата составила 21,0%, а по ходу движения агрегата – 3,16%; рабочая ширина захвата – 24 м, а общая – 35 м; нестабильность внесения дозы удобрений получена 2,18%). Все полученные показатели отвечают требованиям НД. Влажность удобрений составила 0,8-2,2%. Гранулометрический состав удобрений был: размером менее 1 мм – 0,48…0,51% -"- от 1 до 4 мм – 98,94…99,52% -"- от 4 до 6 мм - 0% -"- свыше 6 мм – 0% Разбрасыватель удобрений РУ хорошо вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | На поверхностном внесении удобрений производительность за час основного времени составила 20,13-28,58 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 0,49-0,68 кг/га. Производительность за час сменного времени составляет 10,53-14,75 га. Обслуживался агрегат одним механизатором. |

| Безопасность | Разбрасыватель удобрений соответствует требованиям НД. Рабочая поза оператора удобна, доступность к местам регулировки и технического обслуживания затруднений не вызывает, нагрузка на управляемые колеса составила 0,33 эксплуатационной массы ЭС, габаритные размеры разбрасывателя обеспечивают безопасный проезд по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость – до 25 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Разбрасыватель удобрений имеет два вида технического обслуживания: ежесменное и периодическое через 60 ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,082 чел.-ч/ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения каждого вида обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Разбрасыватель удобрений РУ-0,6 отвечает требованиям НД. Он вписывается в технологию внесения удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | ведущий инженер Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14 -9 -2000 (шифр 1040012) от 07. 09. 2000г. |