Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-100-2009 (4010302)

Плуг универсальный навесной ПВУ-225

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт» | 109428, ГНУ ВИМ, г. Москва, 1-ый Институтский проезд №5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг универсальный навесной ПВУ-225 |  |  |
| Назначение | Плуг универсальный навесной ПВУ-225 пяти- или четырехкорпусный в зависимости от смонтированных на его раме рабочих органов предназначен: - для безотвального рыхления почв на глубину 30…45 см, углубления пахотного горизонта по отвальным и безотвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ; рабочие органы - комплект рыхлителей типа «Параплау», комплектация «Р»; - для вспашки с оборотом пласта почвы на глубину 25…40 см; рабочие органы – комплект корпусов «Дельфин» «Д» и рыхлителей «Р»; - для чизельной обработки на глубину 30…45 см; рабочие органы – комплект чизельных рыхлителей, комплектация «Ч»; - для вспашки с оборотом пласта почвы на глубину 12…30 см с винтовыми корпусами типа «Квернеланд», комплектация «В» |  |
| Качество работы: |  |  |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: до 50 |  | 85,36…92,75 |
| ## 50-100 |  | 13,08…6,52 |
| более 100 |  | 1,56…0,73 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 100…95 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 20,4…10,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,7…2,9 |
| Производительность, га/ч |  | 1,74 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение | навесной системой трактора |
| ##### - настройка рабочих органов | винтовым механизмом опорных колес |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| ##### Агрегатирование | кл.3-4, Т-150, Т-150К |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,14 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг универсальный навесной ПВУ-225 состоит из рамы с навеской, механизма регулировки глубины обработки почвы с опорными колесами, комплекта винтовых корпусов. Рама плуга треугольного типа сварной конструкции и включает балку главную, брус продольный и брус передний. Корпус состоит из стойки, башмака, лемеха, отвала, груди отвала, полевой доски и детали крепления. Навеска плуга состоит из двух стоек, пальцев и центральной тяги. Механизм регулировки глубины обработки почвы включает кронштейн колеса, стойку колеса, колес в сборе и винтовой механизм. Регулировка глубины осуществляется изменением положения стойки колеса относительно рамы с помощью винтового механизма. Комплектуется следующими рабочими органами: отвальные корпуса типа «Дельфин2, «Квернеланд»; рыхлителями типа «Параплау»; чизельными рыхлителями.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 5360 |
| ширина | 2560 |
| высота | 1540 |
| Ширина захвата, м | 2,25 |
| Глубина обработки, см | 12…31,4 |
| Масса, кг | 4100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При выполнении технологического процесса, вспашка почвы на глубину 18,1…31,4 см, получены следующие показатели: - крошение почвы, % размер фракций, мм: до 50 - 85,36…92,75 50…100 - 13,08…6,52 свыше 100 - 1,56…0,73 - заделка растительных и пожнивных остатков - 95…100 % - глубина заделки растительных и пожнивных остатков - 10,2-20,4 см - гребнистость поверхностного почвы – 2,9…3,7 см Полученные показатели отвечают агротехническим требованиям и требованиям ТУ. Плуг вписывается в технологию возделывания с/х культур. |
| Производительность | Производительностью за 1 час основного времени составила 1,74 га, при рабочей скорости 7,4 км/ч, ширине обработке 2,25 м и глубине обработки 25,3 см. Удельный расход топлива за время сменной работы – 18,2 кг/га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1. Коэффициент использования сменного времени составил 0,78. Производительность за 1 час сменного времени получена равной 1,3 га. Выработка за нормативную смену составила 9,1 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата состоящего из плуга ПВУ-225 и трактора Т-150К обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при транспортной скорости 15 км/ч. На раме плуга установлен щиток с нанесенными чередующимися полосами красного и белого цвета. Плуг не закрывает приборы световой сигнализации трактора. Нанесен знак ограничения максимальной транспортной скорости. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 8-10 ч с трудоемкостью проведения 0,14 чел.-ч. Затруднений при проведении ЕТО не отмечено. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг универсальны навесной ПВУ-225 по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям ТУ и выполняет технологический процесс на видах работ указанных в ТУ. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-100-2009 (4010302) от 9 декабря 2009 года |