Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№14-101-2009  (4070072)

фотосепаратора лабораторного ФЛ-100

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Воронежсельмаш» | 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотосепаратор лабораторный ФЛ-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Назначение | Для очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных и технических культур от примесей, разделяемых по цвету, полученных при уборке с делянок III-IV этапов селекционных работ. Также может использоваться для обеспечения контроля за качеством посевного материала в семеноводческих хозяйствах для сорторазмножения. Должен эксплуатироваться в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями с температурой окружающей среды от +5 до +300С |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура, сорт | зерновые | крупяные |  |  |  |  | масличные, технические |  |
|  | оз. пшеница «Черноземка 212» | просо «Липецкое 19» |  |  | просо «Колоритное 15» |  | горчица «Рапсодия» |  |
| Подача, кг/ч | 99,96 | 40,26 |  |  | 49,99 |  | 40,01 |  |
| Чистота по анализу, % в т.ч. обрушенные | 99,44 - | 99,75 2,80 |  |  | 99,61 2,22 |  | 99,52 - |  |
| Отход основной культуры, всего, % | 0,54 | 0,25 |  |  | 0,19 |  | 0,35 |  |
| Количество семян других культур, шт/кг | - | - |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Количество семян сорных растений, шт/кг | 2 | - |  |  | 10 |  | 40 |  |
| Масса 1000 шт. семян, г | 43,9 | 7,4 |  |  | 7,5 |  | 5,2 |  |
| Количество семян основной культуры к содержанию в исходном материале, % | 90,77 | 85,97 |  |  | 91,31 |  | 92,70 |  |
| Вынос семян основной культуры в отход, % | 9,23 | 7,55 |  |  | 8,69 |  | 7,30 |  |
| Полнота выделения примесей % | 93,3 | 77,6 |  |  | 96,9 |  | 83,3 |  |
| Дробление семян, % | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подсор семян и отхода | не отмечен |  |  |  |  |  |  |  |
| Смешивание семян различных сортов и номеров | не обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | ОС | ОС |  |  | ОС |  | ОС |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | стационарный |  |  |  |  |  |
| Привод |  |  | электрический |  |  |  |  |  |
| Суммарная потребляемая мощность, кВт |  |  | 2,77 | 2,50 |  | - |  | - |
| в т.ч.: - электрооборудование сепаратора |  |  | 0,57 | 0,50 |  | - |  | - |
| - поршневого компрессора |  |  | 2,20 | 2,00 |  | - |  | - |
| Влажность семян, % |  |  | 13,6 | 13,5 |  | 13,3 |  | 11,9 |
| Чистота семян, % |  |  | 99,29 | 99,65 |  | 99,02 |  | 98,85 |
| Содержание примесей, разделяемых по цвету, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: - обрушенных семян |  |  | - | 12,5 |  | 2,70 |  | - |
| - семян других культур, шт/кг |  |  | - | - |  | - |  | - |
| - семян сорных растений, шт/кг |  |  | 30 | - |  | 330 |  | 240 |
| Содержание битых семян, % |  |  | 0,68 | 0,35 |  | 0,30 |  | 0,40 |
| Масса 1000 штук семян, г |  |  | 43,8 | 7,3 |  | 7,3 |  | 5,2 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 |  |  | РСт | РСт |  | РСт |  | РСт |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |  |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фотосепаратор лабораторный ФЛ-100 состоит из рамы, бункера загрузочного, вибропитателя, лотка скатного, двух герметичных блоков фотоэлектронных с панелью управления, блока подготовки воздуха и системы приема фракций семян. Поршневой компрессор поставляется по отдельному заказу. Рама выполнена из листа толщиной 5 мм, скрепленного между собой другими узлами фотосепаратора и на ней смонтированы все основные узлы. Для сканирования однослойного потока исходного материала, поступающего со скатного лотка, установлены с двух сторон две камеры, данные с которых поступают на вычислительный блок анализа изображения семян. Производительность фотосепаратора может быть изменена как электронным способом – с панели оператора, так и механическим – путем поднятия или опускания шиберной заслонки. Для проверки быстродействующих пневмораспределителей и устранения неполадок предусмотрены режимы ручного и автоматического тестирования. Фотосепаратор оснащен восемью экранами (дисплеями), обеспечивающими его оперативную настройку на заданный режим и автоматическую работу. При использовании ФЛ-100 в составе технологической линии предусмотрена механизированная подача исходного материала через загрузочный патрубок. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| (без поршневого компрессора), мм: |  |  |
| - длина |  | 1100 |
| - ширина |  | 740 |
| - высота |  | 1500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении поршневого компрессора (Etalon ЕТВ 30/100), мм: |  |  |
| - длина |  | 1150 |
| - ширина |  | 490 |
| - высота |  | 800 |
| Конструкционная масса, кг в том числе: - фотосепаратора - поршневого компрессора |  | 355 275 80 |
| Вместимость загрузочного бункера, л |  | 6,0 |
| Затраты труда на полную очистку при смене сорта культуры, чел.-ч |  | 0,10 |
| Затраты труда на полную очистку при смене обрабатываемой культуры, чел.-ч |  | 0,10 |
| Количество передач |  | отсутствуют |
| Количество точек смазки, шт |  | отсутствуют |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | После однократного пропуска фотосепаратор на очистке семян вышеперечисленных культур обеспечил необходимое выделение для получения семян высшей категории ОС, принятой к очищенному материалу в селекции и первичном семеноводстве. Вынос семян основной культуры в отход при этом не превысил допустимого значения по проекту ТЗ (не более 10%). Так как фотосепаратор не имеет транспортирующих рабочих органов, дробление семян не отмечено. Подсор очищенных семян и отхода отсутствует. Смешивание семян различных сортов, номеров и культур не обнаружено. Исходный материал из-за содержания обрушенных семян (просо), а также трудноотделимых семян сорных растений (озимая пшеница, просо и горчица) соответствовал категории РСт. |  |

| Производитель-ность | Производительность за час основного времени на очистке семян озимой пшеницы от члеников дикой редьки составила 100,09 кг, а на очистке семян проса от обрушенных семян данной культуры – 40,06 кг. Удельный расход электроэнергии соответственно по культурам составил 0,03 и 0,06 кВт.ч/кг. Производительность за 1 час сменного времени равна соответственно 66,06 и 26,04 кг. Очищенный материал получен высшей категории ОС при показателях качества работы, удовлетворяющих требованиям проекта ТЗ. Количество очищенных семян за нормативную смену составило по культурам 462,42 и 182,28 кг. Загрузка исходного материала осуществлялась вручную одним человеком – оператором. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли в зоне обслуживания составили 79,5 дБ и 0,75 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более 80 дБ и 4 мг/м3), силовые кабели и электропровода проложены в защитных кожухах и гофротрубах, материалы конструкции не оказывают опасного и вредного воздействия на организм человека, к движущимся частям (вибропривод) исключена возможность прикасания обслуживающего персонала, нанесены соответствующие знаки и табличка по технике безопасности. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: при эксплуатационной обкатке, ЕТО – через 10-12 часов и ТО-1- через 125 часов. Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания получена равной 0,11 чел-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний – 0,015 чел-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена - поставляется по отдельному заказу. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы, связанные с проведением технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Фотосепаратор лабораторный ФЛ 100 по показателя качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет предъявляемым требованиям нормативной документации. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-101- 2009 (4070072) от 10 декабря 2009 года |