Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-111-2009 (4080012)

Самоходный свеклопогрузочно-очистительный

комбайн РЛ 350В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ФК АГРО» | 430027, РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д.99А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Самоходный свеклопогрузочно-очистительный комбайн РЛ 350В |  |  |  |
| Назначение | Самоходный свеклопогрузочно-очистительный комбайн РЛ 350В предназначена для механизированной погрузки сахарной свеклы из полевых кагатов в транспортные средства и одновременной ее очистки. |  |  |
| Качество работы: (при лабораторно-полевых испытаниях) |  |  |  |
| Рабочая скорость, м/мин. |  | 0,68 | 0,89 |
| ## Полнота погрузки, % |  | 99,6 | 99,4 |
| ## Потери, % |  | 0,4 | 0,6 |
| ## Загрязненность вороха, всего, %: |  | 1,05 | 1,08 |
| ## в т.ч.: - почвой |  | 1,05 | 1,07 |
| ## - ботвой и растительными примесями |  | 0 | 0,01 |
| ## Повреждение, %, всего |  | 4,1 | 4,8 |
| ## в т.ч. сильно |  | 1,4 | 1,7 |
| Производительность, т/ч |  | 236,2 | 308,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | самоходный |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| ##### - настройка рабочих органов |  | изменением положения опорных башмаков и количества масла, подаваемого в гидромоторы |  |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,05 |  |
| ##### Агрегатирование |  | самоходный |  |
| ##### Мощность двигателя, кВт |  | 240 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,49 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Самоходный свеклопогрузочно-очистительный комбайн РЛ 350В состоит из самоходного шасси и навешенного на него погрузочно-очистительного устройства. Шасси включает в себя раму, опирающуюся на мосты управляемых и ведущих колес, силовой агрегат, площадку управления с кабиной и гидропривод на ход. Погрузочно-очистительное устройство состоит из приемного стола, приемного, промежуточного и перегрузочного транспортеров, устройства подборки остатков корнеплодов, гидравлической, электрической систем, трансмиссии, а также центральной системы смазки. Регулировка положения приемного стола по высоте осуществляется изменением положения опорных башмаков. Регулировка частоты вращения рабочих органов и скорости полотен транспортеров осуществляется изменением количества масла, подаваемого в гидромоторы привода.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 13000 |
| ширина | 18350 |
| высота | 6650 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 12500 |
| ширина | 3100 |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата, м | 10,0 |
| Высота перегрузки, м | 6,0 |
| Масса, кг | 24000 |
| Вместимость топливного бака, л | 1000 |
| Рабочая скорость, м/мин | 0,7 |

| Результаты испытаний (при хозяйственных испытаниях) |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При погрузке корнеплодов сахарной свеклы в высокобортные транспортные средства повышенной грузоподъемности в условиях влажности почвы 32,3 %, высоты бурта 2,4 м, ширины бурта 8,0 м получены показатели :качества работы, соответствующие требованиям технических условий. |

| Производительность | Производительность за 1 ч сменного времени составила 184,9 т. Удельный расход топлива за 1 ч сменного времени равен 0,14 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,98. Выработка за нормативную смену составила 1294,3 т.. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры комбайна обеспечивают безопасность движения по дорогам общей сети со скоростью до 20 км/ч. На комбайне сзади слева обозначен знак ограничения транспортной скорости. Комбайн оборудован внешними световыми приборами. |  |
| Техническое обслуживание | Периодичность проведения ТО: через 10 ч, 50 ч, 100 ч, 250 ч, 1000 ч. Комбайн оборудован центральной системой смазки. В руководстве по эксплуатации достаточно информации по проведению технического обслуживания. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Самоходный свеклопогрузочно-очистительный комбайн РЛ 350В имеет три несоответствия требованиям ТУ. По показателям качества выполнения технологического процесса комбайн соответствует требованиям ТУ, устойчиво выполняет технологический процесс погрузки корнеплодов сахарной свеклы в высокобортные транспортные средства повышенной грузоподъемности. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Колесников Г.М. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-111-2009 (4080012) от 21 декабря 2009 года |