Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -12-2001 (1070242)

Транспортер скребковый ТС 00.000

Изготовитель (разработчик)АдресЗАО "Учреждение 118/3"396130, Воронежская область,

Перелешинский район,                       ст. Перелешино

Результаты испытаний (краткие)транспортера скребкового ТС 00.000Назначение   Транспортер  скребковый ТС 00.000  предназначен для перемещения зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также может входить в состав различных комплексов по переработке. Транспортеры ТС 00.000     применяются в зерноуборочных и корнеуборочных комбайнах, зерноочистительных машинах и зерносушилках, кормоприготовительных и погрузочных машинах и агрегатах.Качество работы : КультурапшеницаовесВысота погрузки, м1,301,35Потери (россыпь), %отсутствуютДробление зерна, %0,11…0,120,00Микроповреждение, %0-Производительность , т/ч10,06Условия эксплуатации:- влажность зерна, %до 35-содержание сорной примеси, %до 20

Потребляемая мощность, кВт0,60Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч0,10Эксплуатационная надежностьудовлетворительнаяУдобство управленияудобноБезопасность выполнения работобеспечена

Описание конструкции машиныОсновными узлами транспортера являются: приводное устройство, цепь с закрепленными на ней скребками, загрузочное устройство и пульт управления.

Приводное устройство состоит из мотор-редуктора, цепной передачи и промежуточной муфты.

Управление транспортером осуществляется при помощи пульта управления, который крепится на корпусе транспортера.

Габаритные размеры и соответственно масса транспортера может меняться в зависимости от количества  в нем промежуточных секций.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины, мм:

длина

3000ширина600высота560Количество обслуживающего персо-нала, чел.

одинТипстационарныйПриводэлектрическийМасса, кг193Шаг скребков, мм304Размеры скребка, мм х мм370 х 100

Результаты испытанийКачество работы Влажность исходного материала пшеницы равнялась 14,0% и овса 13,9% при содержании сорной примеси соответственно 1,08 и 1,44% и объемной массе 799,9 и 522,9 кг/м3. Дробление зерна рабочими органами машины на пшенице составило 0,11 –0,12 %; при транспортировании овса   дробления не  отмечено.

Потерь зерна (россыпь) не выявлено. Микроповреждение зерна пшеницы отсутствует.

Машина вписывается в технологию подготовки зернового материала и по качеству работы удовлетворяет НД.ПроизводительностьНа транспортировании (погрузка зерна в автотранспорт) пшеницы производительность за час основного времени составила 10,06 т/ч, а за час сменного – 7,95 т/ч. Удельный расход электроэнергии при этом получен 0,059 кВт.ч/т. Дробление зерна составило 0,13%, а микроповреждение – отсутствовало.Безопасность   Конструкция машины исключает возможность ее падения; опрокидывания и самопроизвольного смещения; имеются защитные ограждения; предусмотрено заземление; пуск в работу осуществляется при помощи пульта управления. Уровень шума (78 дБА) и концентрация пыли (1,3 мг/м3) на рабочем месте оператора соответствуют требованиям НД: соответственно не более: 80 дБА и 4,0 мг/м3. Имеется ряд замечаний по ССБТ.Техническое обслуживаниеПроводятся следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 60 ч). Удельная суммарная трудоемкость технического обслуживания составила 0,017 чел.ч/ч. Вопросы технического обслуживания в руководстве по эксплуатации освещены в достаточном объеме.

Заключение по результатам испытанийТранспортер скребковый ТС 00.000 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях.Испытания проведены:Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией

305512, Курская область, Курский район,         пос. Камыши

Испытания провел:Головков Александр НиколаевичИсточник информации:Протокол испытаний  №14-12-2001 (1070242)         от 10 июля 2001 года